|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО решением Совета муниципального образования Щербиновский район от 30.10.2019 года № 17 |
| --- | --- |

## ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в решение Совета

муниципального образования Щербиновский район

от 28 апреля 2016 года № 17 «Об утверждении генерального плана Шабельского сельского поселения Щербиновского района

(за исключением территории игорной зоны «Азов - Сити»)

Приложение к решению изложить в следующей редакции:

|  |  | «ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета муниципального образования Щербиновский район от 28 апреля 2016 года № 17 (в редакции решения Совета муниципального образования Щербиновский район от 30.10.2019 № 17) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |  |

305029, Курская область, г. Курск, ул К.Маркса 66б

Тел. (4712) 58-45-22, E-mail: info@terplan.pro, www.terplan.pro

ОКПО 70481484, ОГРН 1045001851894, ИНН/КПП 5008036537/463201001

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИГОРНОЙ ЗОНЫ

«АЗОВ-СИТИ»)

(разработано в соответствии с муниципальным контрактом

№03183000183190000210001 от 25.03.2019 г.)

Положения

о территориальном планировании

Том 1

Курск 2019 г.

| Заказчик | Администрация Щербиновского района |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИГОРНОЙ ЗОНЫ

«АЗОВ-СИТИ»)

(разработано в соответствии с муниципальным контрактом

№03183000183190000210001 от 25.03.2019 г.)

Положения

о территориальном планировании

Том 1

Директор               					Назин О.С

Главный архитектор проекта			Сабельников А.Н.

Руководитель проекта 					Ткаченко Н.С.

г. Курск  2019 г.

- АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

- ООО НВЦ «Интеграционные технологии»

- Назин О.С.	            —    директор

- Сабельников А.Н.       	—     главный архитектор проекта

- Бурцева Н.А.                   —    руководитель проекта

- Ашурков В.В.		—   архитектор

Шуклин Г.С.                    —   архитектор

- Васильева М.С.	            —    зам.нач. отдела экономического анализа

- Щербакова А.А.		—   инженер

- Яковенко А.А. 		—   инженер-картограф

- Коржавин А.Е.                —  инженер-картограф

- Толмачева Н.А.		—   инженер-менеджер ГИС

- Гальчанский К.Б.            —   гео-системный администратор

Содержание

Содержание	4

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

2. Цели и задачи территориального планирования	7

2.1. Положение генерального плана в системе документов	7

2.2. Цели и задачи территориального планирования в генеральном плане Шабельского сельского поселения	8

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию	9

2.1. Планировочная организация территории Шабельского сельского поселения	9

2.1.1. Проектируемая планировочная организация населенных	10

2.2. Функциональное зонирование территории Шабельского сельского поселения	11

2.2.1. Зоны с особыми условиями использования территории	13

2.3. Функциональное зонирование территории населенных пунктов	17

2.3.1. Жилая зона	18

2.3.2. Общественно-деловая зона	19

5.3.3. Производственная зона	21

5.3.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур	22

5.3.5. Зона сельскохозяйственного использования	22

5.3.6. Рекреационная зона	22

5.3.7. Курортно-рекреационная зона	23

5.3.8. Зона специального назначения	23

3. Инженерная подготовка территории	24

3.1  Инженерное оборудование территории	35

3.1.1. Водоснабжение и канализация	35

3.1.2. Электроснабжение	46

3.1.3. Теплоснабжение	50

3.1.4. Газоснабжение	53

3.1.5. Проводные средства связи	56

3.2. Обеспечение пожарной безопасности	58

3.3. Озеленение	58

3.4. Развитие транспортной инфраструктуры	59

4. Проектное предложение по изменению категории земель Шабельского сельского поселения	61

5. Проектный баланс территории населенных пунктов	62

6. Основные технико-экономические показатели	64

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Разработка проекта Генерального плана Шабельского сельского поселения (далее Генеральный план) осуществлена ООО НВЦ «Интеграционные технологии» в соответствии с контрактом разработано в соответствии с муниципальным контрактом №  №03183000183190000210001 от 25.03.2019 г., заключенным с Заказчиком, которым выступает администрация Щербиновского района.

Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов образований и городских округов, СП 42.13330.2011, Уставом Глафировского сельского поселения, Техническим заданием муниципального контракта, а также в соответствии с целями и задачами развития Щербиновского района, сформулированными в документах территориального планирования, социально-экономического развития Щербиновского района.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru – космоснимки, http://www.to05.rosreestr.ru/ - данные кадастрового деления - Кадастровый план территории (КПД) по Щербиновскому району.

При разработке Генерального плана Глафировского сельского поселения Щербиновского района использованы следующие периоды:

- исходный год – 2018 год;

- 1я очередь строительства – 2029 год;

- расчетный срок – 2039 год.

В Генеральном плане определены основные параметры развития территории: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, общественных, рекреационных и других видов функциональных зон.

Проект передается Заказчику в составе:

- графические материалы (карты, схемы), выведенные на бумажной основе;

- текстовые материалы (пояснительные записки);

- цифровые материалы.

Состав проектных материалов

Содержание генерального плана

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Генеральный план Шабельского сельского поселения (графические материалы)»:

- карта планируемого размещения объектов местного значения (МО 1:5000);

- карта границ населенных пунктов (МО 1:5000);

- карта функциональных зон (МО 1:5000).

Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на основе анализа использования территорий муниципального образования, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

- оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;

- мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Щербиновского района;

- мероприятия, утвержденные документом территориального планирования;

- перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана Шабельского сельского поселения:

- карта современного использования территории (МО 1:5000);

-карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории (МО 1:5000);

- карта инженерной и транспортной инфраструктуры территории (МО 1:5000);

-карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (МО 1:5000).

# 2. Цели и задачи территориального планирования

## 2.1. Положение генерального плана в системе документов

территориального планирования

Генеральный план Шабельского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года       № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом изменений, изложенных в ФЗ до момента проектирования.

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую»          (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

•	разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

•	подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

•	подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

•	подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

-	территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

-	функциональное зонирование территории поселения;

-	границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

-	содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

-	изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, транспорта, энергетики и иного специального назначения;

-	установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

-	установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

## 2.2. Цели и задачи территориального планирования в генеральном плане Шабельского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Шабельского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом  развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Шабельского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель различных категорий промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Шабельского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территорий населенных пунктов проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенного пункта.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

# 3. Перечень мероприятий по территориальному планированию

## 2.1. Планировочная организация территории Шабельского сельского поселения

Сложившаяся территориально-планировочная структура Шабельского сельского поселения представляет собой два населенных пункта, центр поселения село Шабельское и хутор Молчановка, расположенных на берегу Таганрогского залива Азовского моря.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы транспорта.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения крупного землепользователя СПК «Приморский», а также крестьянско-фермерских и крестьянских хозяйств.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие предприятия, полевые станы бригад, на территории которых функционируют мастерские, конторские здания, склады удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники, сохраняемые проектом по прямому функциональному назначению.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Шабельского сельского поселения:

•	выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения.

•	определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом;

•	разработка оптимальной функционально-планировочной структуры села и хутора, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

Основной планировочной осью существующей и проектируемой территориальной структуры Шабельского сельского поселения является автомобильная дорога регионального значения ст-ца Старощербиновская – с.Шабельское, второстепенной – с.Шабельское – х.Молчановка. Удаленность от основных планировочных осей, мест приложения труда определяет интенсивность развития территорий.

### 2.1.1. Проектируемая планировочная организация населенных

пунктов Шабельского сельского поселения

Село Шабельское

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного населенного пункта курортного назначения, обеспеченного полным комплексом обслуживания, на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями и учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения.

Одной из главных задач генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития населенного пункта на расчётный срок (до 2029 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2039 г.).

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие и совершенствование территориально-планировочной структуры села.

Село Шабельское – сложившийся населенный пункт, представляющий собой компактное территориальное планировочное образование, расположенное на территории ограниченной с запада берегом Таганрогского залива Азовского моря, с севера – основанием Сазальникской косы, с юга и востока существующими границами.

Проектом определено перспективное развитие населенного пункта в восточном и южном направлениях.

Предложенная генеральным планом архитектурно-планировочная и пространственная структура предусматривает органичное развитие сложившейся структуры населенного пункта и перспективных территорий как единой компактной взаимосвязанной пространственной среды.

Восточнее и южнее существующей территории села, на свободной территории запроектированы территории для жилой застройки. Развитие курортных территорий генеральным планом предусматривается к югу от села вдоль берега Таганрогского залива, в восточной части села и на Сазальникской косе.

В каждом проектируемом жилом районе формируется центр планировочного района.

Общественный центр многофункционален. В его составе административные здания, учреждения культуры, искусства, спорта, магазины, учреждения культурно-бытового обслуживания.

Для отдыхающих проектируемой курортной застройки в южной и восточной части села предусматриваются размещение курортных центров с объектами отдыха, развлечения, торговли, питания.

С целью организации полноценного отдыха рекреантов проектом определено благоустройство территории набережной и реконструктивные мероприятия, направленные на создание зеленых зон общего пользования вдоль берега моря. На территории Сазальникской косы генеральным планом предлагается создание зон отдыха и пляжей.

Система общественных центров магистральными улицами общепоселкового значения для автомобильного и автобусного сообщения и пешеходными связями объединена в единую структуру.

Хутор Молчановка

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного населенного пункта, обеспеченного полным комплексом обслуживания, на основе анализа существующего положения, с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями и учетом сложившихся транспортных связей, и природно-ландшафтного окружения.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития населенного пункта на расчётный срок (до 2029 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2039 г.).

Хутор Молчановка – населенный пункт, представляющий собой небольшое территориальное планировочное образование, расположенное на побережье Таганрогского залива Азовского моря.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие и совершенствование территориально-планировочной структуры хутора, определяет перспективное развитие населенного пункта в южном. Предложенная архитектурно-планировочная и пространственная структура предусматривает органичное развитие сложившейся структуры населенного пункта и перспективных территорий как единой компактной взаимосвязанной пространственной среды.

Южнее существующей территории хутора, на свободной территории на перспективу запроектирована жилая застройка. Генеральный план предусматривает строительство 1-2-3 этажной индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками и 3-4 этажной секционной застройки.

С целью организации полноценного отдыха проектом предусматривается благоустройство территории набережной и мероприятия, направленные на создание зеленых зон общего пользования вдоль берега Таганрогского залива. Благоустройство набережной предусматривает также строительство объектов торгово-бытового обслуживания отдыхающих и причала для стоянки маломерных судов.

Учитывая большой перепад высот берегового откоса, генеральный план предусматривает организацию террасированной набережной. Озеленение набережной переходит в лесопарковую зону в западной части хутора вдоль балки Гадючьей.

Общественный центр запроектирован в центральной части хутора.

Проектом сохраняется существующий образовательно-оздоровительный лагерь. Предусматривается озеленение прилегающей к лагерю территории, ее благоустройство, обеспечивающее комфортный отдых и удобные подходы к набережной и побережью залива.

По автодороге на село Шабельское запроектированы объекты дорожного сервиса. Для жителей секционной застройки предусмотрены территории для строительства подземных гаражей.

## 2.2. Функциональное зонирование территории Шабельского сельского поселения

Зоны с особыми условиями использования территории

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Шабельского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Задачами функционального зонирования территории являются:

•	определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

•	привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

•	разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

-	территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

-	формирование рекреационных территорий;

-	упорядочение функциональной структуры территории.

-	направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

•	комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

•	экономические предпосылки развития территории;

•	проектная планировочная организация территории муниципального образования.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

–	зоны интенсивного градостроительного освоения;

–	зоны сельскохозяйственного использования территории;

–	зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, территория производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения и основные планировочные оси территориальных автомобильных дорог.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту. К третьей группе зон относятся различные зоны планировочных ограничений, на территории которых определены особые режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

### 2.2.1. Зоны с особыми условиями использования территории

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

1.	санитарно-защитные зоны;

2.	санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

3.	зоны особо охраняемых территорий;

4.	зоны охраны объектов культурного наследия;

5.	водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

6.	зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

7.	зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

8.	зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме функционального зонирования и ограничений использования территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

2. Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилой застройки, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

3. К зоне особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством и для которых установлен особый правовой режим.

На территории Шабельского сельского поселения земли особо охраняемых территорий отсутствуют.

4. Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В границах прибрежных защитных полос, наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

Для Таганрогского залива Азовского моря, на графических материалах генерального плана отображена прибрежная защитная полоса в размере 100 метров, а водоохранная зона – 500 метров.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

5.Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории поселения располагаются 4 водозаборные скважины, юго-восточнее х.Молчановка. Утвержденные  границы зон санитарной охраны на все водозаборные скважины на момент проектирования отсутствуют.

Для каждой скважины расположенной на территории поселения должны быть разработаны и утверждены в установленном законом порядке зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

6. Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории поселения. В границах поселения расположено 2  скважины подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения и 2 скважины технических подземных вод для технического обеспечения водой промышленного объекта.

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

7. Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера показаны на чертеже ГП-4/1, текстовое описание территорий приводится в разделе 1.11.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории поселения утверждаемой части проекта, существующие -  на схеме комплексной оценки территории материалов по обоснованию.

#### 2.2.1.1. Зона охраны объектов культурного наследия

На территории Шабельского сельского поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани», выполненным в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Щербиновский район», располагаются следующие объекты культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

На территории села Шабельское расположены:

•	3 объекта ценной исторической застройки:

- школа, 1906 г.;

- дом жилой традиционный, начало ХХ века;

- мельница, начало ХХ века.

•	три памятника истории:

- памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1971 г.;

- Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1972 г.;

- Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг.

•	один памятник монументального искусства:

- памятник В.И.Ленину, 1947 г.

На территории, прилегающей к хутору Молчановка, за границей генерального плана хутора имеются объекты культурного наследия:

– 100 метров восточнее территории хутора расположена курганная группа «Молчановка 2», состоящая из двух насыпей;

- два километра южнее территории хутора рядом с фермой расположен курган «Молчановка 1»;

- юго-западнее хутора за балкой Гадючьей расположен курган «Гадючий».

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002г. ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края.

Границы зон охраны памятников истории и культуры, показаны на графических материалах генерального плана.

## 2.3. Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Шабельского сельского поселения

В свою очередь зона интенсивного градостроительного освоения в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

•	Жилая зона;

•	Общественно-деловая зона;

•	Производственная зона;

•	Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•	Зона сельскохозяйственного использования;

•	Рекреационная зона;

•	Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

### 2.3.1. Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов и представлена в основном территориями существующей 1–2-х этажной индивидуальной застройки. Жилая зона предназначена также для размещения проектируемой индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками.

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Для жилой застройки, расположенной в пределах ориентировочных санитарно-защитных зон объектов производственного и коммунального назначения, выделенных на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03, водоохранных зон, определенных постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П установлены зоны планировочных ограничений, определяющие режимы осуществления градостроительной хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми документами.

Жилая зона занимает большую часть территории села Шабельское и предназначена для размещения многоквартирной и индивидуальной жилой застройки. В генеральном плане жилая зона представлена территориями существующей застройки различного вида и этажности (усадебного типа, многоквартирной), а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилищного фонда в южной и восточной части села.

Жилая зона хутора Молчановка занимает основную часть территории хутора и предназначена для размещения  усадебной застройки. Жилая зона представлена территориями существующей застройки, а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилья в северной части хутора.

Предусматривается поэтапное освоение территорий. Проектом определены территории для освоения на расчетный срок (до 2030 г.), резервные территории и территории возможного развития за расчетный срок (до 2045г.)

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется на землях сельскохозяйственного назначения, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

#### 2.3.1.1. Жилая застройка

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

По проекту в период до 2021 года предусмотрена замена жилищного фонда населения ветхих и аварийных домовладений – реновация в пределах существующих земельных участков.

Выбытие жилищного фонда определено в объеме 1,6 тыс. м2.

В качестве перспективного жилища в Шабельском поселении принят индивидуальный жилой дом усадебного типа. Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 33 м2/человека. Это может рассматриваться как стандарт комфортного жилья, относящегося к группе доступного.

Общая потребность для обеспечения жилым фондом нового населения и полной замены выбывающего жилья с учетом принятого уровня жилищной обеспеченности составит:

•	на период 2011 - 2021 гг. – 43,0 тыс. м2 общей жилой площади;

•	на период 2021 – 2031 гг. – 61,0 тыс. м2 общей жилой площади. Итого по 2 этапам строительства: 104,0 тыс. м2.

Проектный жилой фонд составит:

•	96,8 тыс. м2 общей жилой площади – на первую очередь строительства (2021 год); показатель средней жилой обеспеченности достигнет уровня 25,4  м2/чел.;

•	156,7 тыс. м2 общей жилой площади – на расчетный срок генерального плана (2031 год); показатель средней жилой обеспеченности достигнет 27,9 м2/чел.

За весь прогнозный период (2019 – 2039 гг.) емкость жилищного фонда в Шабельском поселении может увеличиться на 102,4 тыс. м2, при этом рост показателя средней жилищной обеспеченности составит 27 %.

Прогноз потребности в жилищном фонде и расчётные

объёмы жилищного строительства

Таблица 9 - Прогноз потребности в жилищном фонде и расчётные объёмы жилищного строительства

| Наименование | Общая площадь жилищного фонда на 2010 г., тыс.кв.м | Убыль жилищного фонда, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство | Общая площадь жилищного фонда на расчетный срок., тыс.кв.м | Проектная жилищная обеспеченность, кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шабельское поселение | 55,4 | 1,6 | 104,0 | 157,8 | 28,1 |
| в том числе на 1 очередь |  | 1,6 | 43,0 | 96,8 | 25,7 |

### 2.3.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующими общественными центрами населенных пунктов, отдельно стоящими общественными зданиями станицы и хутора и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, здравоохранения, предпринимательской деятельности, объекты среднего профессионального и  высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Общественно-деловая зона охватывает, прежде всего, общепоселковый центр, общественные центры жилых районов и территории вдоль магистральных улиц, объединяющих центры обслуживания и предусмотренные генеральным планом для размещения объектов культурно-бытового обслуживания.

Общепоселковый центр формируется в центральной части проектируемой территории. Здесь предусматривается строительство объектов торговли и культурно-бытового обслуживания.

Для обслуживания жителей кварталов, удаленных от центра, предусматривается организация центров повседневного торгово-бытового обслуживания населения. Кроме того, объекты торгово-бытового назначения запроектированы по приморской набережной.

Для удобства обслуживания населения в кварталах секционной и индивидуальной жилой застройки по основным улицам предусматриваются жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что в свою очередь способствует развитию малого бизнеса.

#### 5.3.2.1. Размещение учреждений культурно-бытового назначения

При формировании системы культурно-бытового обслуживания сельского поселения основными направлениями приняты:

- определение опорных центров обслуживания;

- обоснование путей перспективного развития обслуживания;

- предложения по составу и вместимости объектов обслуживания.

Система культурно-бытового обслуживания сельского поселения, в состав которого входит несколько населенных пунктов, в условиях поселения отличается межселенным характером, что означает размещение полного комплекса обслуживающих учреждений не в каждом поселке, а в группе сельских населенных пунктов с разделением обслуживающих функций между учреждениями.

Основными принципами оптимизации системы обслуживания сельского поселения, подборе и определении мощности предприятий явилось:

- повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;

- возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок;

- максимально возможное приближение и равномерное рассредоточение в сельской местности обслуживающих центров периодического и массового спроса для удовлетворения потребностей населения.

При такой организации длительные поездки сельского населения округов в районный и краевой центры станут не основной, а дополнительной формой обслуживания по удовлетворению преимущественно специализированных бытовых услуг.

Определение потребности в учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания произведены в соответствии со СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Основной объем учреждений культурно-бытового обслуживания сосредоточен в районном центре - станице Старощербиновской и в административном центре Шабельского сельского поселения с.Щабельское.

Общепоселковый центр формируется на базе исторически сложившегося центра села Шабельское. Он характеризуется многофункциональным использованием территории и подразделяется на несколько подзон. Здесь предусматривается реконструкция существующих зданий и сооружений и строительство новых объектов культурно-бытового обслуживания.

В хуторе Молчановка в настоящее время учреждения соцкультбыта не обеспечивают потребности населения, поскольку в хуторе имеется только один небольшой магазин товаров повседневного спроса. Население хутора Молчановка пользуется услугами учреждений культурно-бытового обслуживания, расположенными в административном центре поселения - селе Шабельском.

Общественный центр запроектирован в центральной части хутора. В составе общественного центра: объекты торгово–бытового обслуживания, детский сад с начальной школой.

Для жителей проектируемых кварталов за расчетный срок, удаленных от общественного центра, генеральным планом предусматриваются общественные центры обслуживания населения.

### 5.3.3. Производственная зона

Основу планировочной организации сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания, и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунально-складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе воздушного, и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В каждом населенном пункте поселения предусмотрены территории для развития производственной зоны на расчетный срок и на перспективу (резервные территории) с учетом санитарных норм и правил на базе сохраняемых и реконструируемых существующих предприятий.

Существующие производственные зоны в селе Шабельском расположенные на въезде в населенный пункт в южной части села, на основании Сазальникской косы на севере села и на берегу Таганрогского залива в западной части села.

Генеральным планом проектируемая производственная зона размещается в южной части села за автодорогой на село Молчановка. На территории Сазальникской косы размещается осетровое хозяйство садкового типа.

На территории села находится ряд производственных объектов, расположенных без соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны до жилой застройки. Это следующие объекты: кирпичный завод, консервный завод, стройбригада, предприятия по переработке рыбы рыбколхоза им. Суворова, хозяйственный двор, склад ГСМ, гаражи, мельница, продовольственный склад.

На расчетный срок генерального плана предусматривается:

•	вынос из жилой зоны производственных предприятий, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных Сан-ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ):

•	  кирпичный завод, консервный завод, стройбригаду, хозяйственный двор, склад ГСМ, гаражи, мельницу  в проектируемую южную производственную зону с соблюдением нормативной СЗЗ.

•	размещение предприятий 4-5 класса в южной части станицы на свободной от застройки территории.

Для сохранения остальных выше перечисленных предприятий в жилой зоне населенных пунктов поселения проектом предлагается ряд мероприятий. Прежде всего, это организация санитарно-защитных зон по периметру участков, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

Сокращение размеров СЗЗ осуществляется с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов, характеризующих применяемый технологический процесс, расчетов рассеивания.

### 5.3.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

К зоне транспортной инфраструктуры относится автомобильные дороги регионального значения: II-IV технической категории ст.Старощербиновская – с.Шабельское , IV технической категории с.Шабельское – х.Молчановка.

Проектом предусмотрены территории для размещения объектов дорожного сервиса, расположенных вдоль автомагистралей при условии согласования с организациями, осуществляющими управление автодорогами. Рекомендуется строительство кафе, автозаправочных станций, станций технического обслуживания легкового и грузового транспорта, стоянок и т.п.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранных зон.

Более подробно вопросы инженерной и транспортной инфраструктур представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

### 5.3.5. Зона сельскохозяйственного использования

В пределах  границ населенных пунктов поселения располагаются зоны сельскохозяйственного использования, занятые пашней, пастбищами, и т.п.

Земли сельскохозяйственного использования предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с документацией территориального планирования.

Территории зоны сельскохозяйственного использования могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и  перевода в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

### 5.3.6. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Рекреационная зона села Шабельского и хутора Молчановка представлена проектируемыми парками, территориями проектируемых спортивных сооружений, зонами отдыха на берегу Таганрогского залива.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как: эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды (формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.)

### 5.3.7. Курортно-рекреационная зона

Постановлением главы администрации края от 7 августа 1997 года, населенный пункт - село Шабельское признан курортом местного значения. Округ санитарной охраны курорта местного значения до настоящего времени не разработан. Для определения границ первой и второй зоны округа необходимо разработать проект округа санитарной охраны курорта местного значения.

Курорт Шабельское – привлекательный для инвесторов объект с благоприятными предпосылками для успешного развития (удобное физико-географическое положение, великолепные природные условия, наличие свободной территории для размещения рекреационной и жилой застройки). Размещение на территории села Шабельского экологически безопасных современных рекреационных учреждений отдыха приведёт к увеличению бюджета поселения, усилению экономической и налогооблагаемой базы Щербиновского района в целом, созданию дополнительного количества рабочих мест.

В настоящее время большое внимание уделяется развитию рекреации на побережье Азовского моря. В районе большие и пока неиспользуемые резервы развития санаторно-курортной сферы. Прекрасный климат, лечебные грязи, минеральные источники благоприятствуют созданию бальнеологических курортов, организации детского отдыха, развитию таких видов досуга, как спортивная охота и рыбная ловля.

Генеральным планом зона курортной застройки обозначена в южной и северной части села Шабельского вдоль берега Таганрогского залива, и на Сазальникской косе за расчетный срок генерального плана.

В хуторе Молчановка зона курортной застройки обозначена на территории существующего оздоровительного лагеря.

Однако природные условия Сазальникской косы и Таганрогского залива не позволяют развивать рекреационную сферу в целях сезонного отдыха без проведения комплекса специальных мероприятий. Создание даже временных баз отдыха неизбежно столкнется с проблемой их защиты от нагонных подтоплений.

### 5.3.8. Зона специального назначения

В состав зоны специального назначения могут включаться зона, занятые: кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления  и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

К зоне специального назначения населенных пунктов Шабельского сельского поселения относятся территории существующих и проектируемых кладбищ.

Проектом предусматривается закрытие действующего кладбища, расположенного в южной части Шабельского села без необходимого нормативного расстояния до жилой застройки. Новое кладбище проектируется южнее села.

Кладбище хутора Молчановка находится в центральной части существующей территории хутора в квартале жилой застройки.  В настоящее время оно закрыто для новых захоронений. Проектируется новое кладбище к юго-востоку от хутора Молчановка.

Вывоз мусора из с.Шабельского и х.Молчановка осуществляется на существующий полигон твердых бытовых отходов, расположенный в 1 км южнее с.Шабельское.

# 3. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Шабельского сельского поселения на стадии разработки генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: вертикальная планировка и организация поверхностного стока, защита прибрежных территорий от размыва, борьба с оврагообразованием, эрозией, оползнями, обвалами и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий, выполненном ГУП «Кубаньгеология» в 2005 году к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

1. Просадочность суглинков лёссовых, суглинистые покровные характеризуются I типом по просадочности.

2. Подтопление.

3. Затопление.

4. Ветровая дефляция, пыльные бури.

5. Эрозионный размыв берега.

6. Оползни и обвалы.

7. Оврагообразование. Эрозионно-аккумулятивная равнина осложнена балками. По некоторым из них наблюдаются временные водотоки в осенне-зимний период. На склонах обнаружены овраги и образование оползневых процессов.

8. Эоловые процессы. На описываемом участке почти ежегодно бывают пыльные бури. По опросным данным во время крупных пыльных бурь отмечается эоловая аккумуляция вблизи домов и других препятствий.

9. Денудация почв в результате плоскостного смыва и ветровой дефляции с аккумуляцией наносов в устьях балок.

10. Прибрежная зона подвержена интенсивной абразии. Абразия активна вдоль обрывистого склона. Скорость отступания берега на данном участке достигает 3,0м в год.

В подножии берегового уступа наблюдается выработанный волнами клиф.

Подмыв берега морскими волнами способствует образованию оползней – осовов. Участки берега отрываются от коренной суши и сползают на пляж, отодвигают урез моря на несколько метров. Эта языковая часть оползня быстро размокает, размывается, материал переносится в глубь моря и вдоль берега. Подмыв грунтов передовой части оползня, ведет к увеличению тангенциальных напряжений в коренном береге, что приводит к отчленению от него новых оползневых блоков и отступлению берега в целом.

Разрушению берега способствуют литологические и текстурные особенности лессовидных суглинков – способность образовывать вертикальные отдельности и откалываться в виде крупных столбчатых блоков.

Согласно СП II-105-97, часть I, приложение Б территория сельского поселения по комплексу природных условий, а именно: наличие просадочных грунтов I типа по просадочности, развитие неблагоприятных ЭГП и т.п. соответствует II категории инженерно-геологических условий.

Согласно «Изменению №5 к СНиП –II-7-81*» в редакции 2000г. сейсмичность исследуемой территории для объектов массового строительства принимаем 6 баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам – II.

Учитывая рекомендаций СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения, принятые при разработке генерального плана х.Молчановка, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

1.Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов.

- противоэрозийные мероприятия;

- противооползневые мероприятия.

3. Благоустройство прибрежной территории.

4. Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

5. Особые условия строительства: просадка грунтов, оползни-осовы.

В 2004 году ОАО ГУСНПП «Краснодарберегозащита» г.Краснодара представил отчет о научно-исследовательской работе по концепции использования косы Сазальникской для организации сезонного отдыха людей.

В 2007 году ФГУП «Главное управление берегоукрепительных и противооползневых работ» разработан проект «Берегозащитные и противооползневые мероприятия побережья Азовского моря», данные которого также нашли отражение в данном разделе проекта.

Указанные в пояснительной записке мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Графическое изображение дано «Схеме инженерной подготовки территории». Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Рекомендации по инженерной подготовке территории

Сазальникской косы

Сазальникская коса расположена в южной части Таганрогского залива, в 0,5 км. к северу от с.Щабельское. В плане она имеет форму симметричного выступа с шириной в основании около 7 км. Максимальное выдвижение косы в море  3 км. Конфигурация косы обусловлена двусторонним питанием и действием сгонно-нагонных явлений. Тело косы - плоская поверхность с отметками 0,6-0,8 м (в среднем); на оконечности до 2,0 м.

Древние береговые валы высотой до 1,5 м сохранились в юго-западной части косы и вдоль восточного берега. Мощность песчано-ракушечных отложений 3-3,5 м. Ширина пляжа в прикорневой части около 10 м, на оконечности до 25 м. В составе наносов примерно половина приходится на  продукты абразии коренного берега. Это мелкий кварцевый песок, гравий и галька. Доля раковин, главным образом Cardium edule, около 40 - 50% ; в приурезовой полосе до 85%. Ракуша поступает на оконечность косы в основном с Песчаных островов.

В рельефе дна выражены подводные валы. Подводный береговой склон отмелый: средние уклоны 0,001- 0,004; в дистальной части - до 0,003. Донные отложения до глубины 1м. представлены ракушек, песком и алевритом с примесью детрита.

Среднюю часть косы занимает озеро Долгое, представляющее собой  в генетическом отношении реликтовую лагуну. В связи с отсутствием  развитого берегового вала озеро сообщается с морем. Водообмен происходит при сильных западных волнениях, когда нагонные воды прорывают низкий вал и наполняют озеро. Сброс воды происходит через пересыхающее русло с восточной стороны косы.

На самой косе и, особенно, на ее оконечности производились изъятия ракуши и песка для строительных целей, что стало причиной значительных перестроек рельефа и контура береговой линии. При эпизодических расчистках озера, отвалы грунта с высоким содержанием засоленных илистых частиц складывались прямо на берег. Поэтому при сильных ветрах в воздух попадают аэрозоли, что существенно ухудшает состояние воздушной среды.

При подъеме уровня в Таганрогском заливе  на 0,8-1,0м  морская вода затапливает большую часть косы, и она распадается на несколько островков. При этом ее оконечность  размывается. Во время затоплений  на поверхности косы оседает много ила. В теплый период года затапливаемая часть косы покрывается ксерофитной растительностью, а вдоль увлажняемых берегов озера - тростниковыми зарослями.

По данным съемок разных лет, береговой обрыв в западной прикорневой части Сазальникской косы отступает в последние годы в среднем на 0,8-1 м/год; в отдельные периоды  до 2-2,5 м/год. Размывается западный берег и самой косы (в среднем на 1,2 м/год). Оконечность косы в 70-е годы нарастала и даже существовала вытянутая на северо-запад отмель («россыпь») длиной до 0,5км. В настоящее время она сократилась до 0,1-0,2км. С восточной стороны оконечности идет размыв со скоростью 0,5-1,0м в год.

Основные элементы строения и динамики берега Сазальникской косы

(по данным Ю.В.Артюхина,2005) .

1- направление потоков и миграций наносов; 2 - знак + аккумуляции, - размыва (м/год); 3- места прорыва берегового вала во время сильных нагонов;  4- границы подтопления косы водами озера; 5 - места изъятий ракуши и песка;  6 - заиленные пески; 7-крупноалевритовые илы.

Выводы и практические рекомендации

1. Сазальникская коса является достаточно перспективной для освоения в рекреационных целях, но требует проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории и ее благоустройству. Это связано с тем, что берега косы испытывают размыв, а большая часть ее поверхности подвержена затоплению нагонными водами.

2. Для защиты от нагонных вод возможным решением может быть создание противонагонной дамбы по периметру косы с отметками гребня +1,7м БС. Однако, это потребует весьма крупных капиталовложений и вряд ли будет оправданным мероприятием с экономической точки зрения.

3. В связи с острым дефицитом наносов и значительными сгонно-нагонными колебаниями уровня, искусственное расширение свободного пляжа на Сазальникской косе сопряжено с большими трудностями. Применение наносоудерживающих сооружений (бун, шпор и прерывистых волноломов) может стать причиной локального  накопления илов и ухудшения качественных показателей рекреационной зоны. Кроме того, такой способ не обеспечит защиту самой территории косы от нагонных явлений.

4. Для организации рекреационной зоны возможным решением может быть создание в береговой полосе Таганрогского залива искусственной территории за счет отсыпки местного грунта (суглинки) от срезки береговых обрывов. Площадь территории зависит от предполагаемого количества отдыхающих и определяется на стадии обоснования инвестиций. Отметки верха искусственной территории должны быть выше уровня максимального нагона (уточняется на стадии проекта). Морской край насыпной территории защищается каменной наброской откосного типа. На искусственной площадке могут быть размещены здания и строения рекреационного комплекса с очистными сооружениями модульного типа. Подъездная дорога устраивается в виде дамбы из местного грунта.

Искусственный песчаный (песчано-гравийный) пляж может быть создан со стороны Таганрогского залива под защитой каменно-набросных шпор или прерывистых волноломов (островов) из каменной наброски. Одна из шпор может быть использована в качестве основания для устройства причального сооружения из сборных железобетонных конструкций. Песчано-ракушечный материал для отсыпки пляжа может быть взят с Песчаных островов и с подводной отмели на продолжении косы.

5. Возможным вариантом размещения рекреационной зоны может быть береговая полоса озера Долгого. При этом сама территория отсыпается местным грунтом до отметок выше уровня максимального нагона. Часть акватории озера можно отгородить защитным валом. После этого углубить дно и отсыпать пляж из песка или ракуши.

Организация водостоков

Отвод дождевых вод предусматривается осуществить со всего водосборного бассейна населенных пунктов.

Существующий рельеф территории, выделенной для проекта, носит спокойный характер с недостаточными уклонами для водостока некоторых участков улиц.

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всем улицам населенных пунктов.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

В настоящее время отвод дождевых и талых вод с территории производится по открытым кюветам.

Проектом предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с устройством закрытой системы водоотвода в центральной части хутора и в зоне секционной застройки.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений. Выполняется по улицам с проездами и обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Крутизна откосов кюветов 1:1,5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003.

На территории с.Шабельского и х.Молчановка выделены водосборные бассейны.

Основными водоприемником водостоков является Таганрогский залив.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в поселковую водосточную сеть.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Для очистки дождевых стоков на небольших площадях водосборных бассейнов рекомендуется применять локальные очистные сооружения производительностью до 20 л/сек.

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии рабочего проекта.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка селитебной зоны населенных пунктов, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог и трасс коммуникаций приводит к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Сбросы недостаточно очищенных вод, смыв с фермы КРС, полевого стана, вымывание из почв удобрений и ядохимикатов способствует загрязнению грунтовых и поверхностных вод, повышая их агрессивность.

Инфильтрационно-гравитационные процессы, усугубленные техногенной нагрузкой и хозяйственной деятельностью населения хутора, приводят к образованию по балкам локальных оползней и оврагов. Некоторые балки заняты постройками и распаханы под огороды. Распашка склонов затрудняет сток поверхностных вод, и способствуют заболачиванию и подтоплению территории.

Уровень грунтовых вод отмечен на глубине 1 – 5 м и зависит от волнения моря, атмосферных осадков и может подниматься на 1 – 3 м.

Берег подвержен интенсивной морской абразии и представлен абразионнооползневым типом. Береговой обрыв сложен суглинками.

Максимальная высота достигает 22.0 - 27.0 м.

Подмыв берега морскими водами способствует образованию оползней-осовов.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территорий с высоким уровнем стояния грунтовых вод;

- противоэрозионные мероприятия;

- морские берегозащитные сооружения;

- противооползневые мероприятия;

- защита от подтопления;

- защита от ветровой дефляции;

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

и защита от подтопления

На пониженных участках территории наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

Проектом предусматривается засыпка или намыв этих территорий с одновременным их дренированием.

На схеме «Инженерная подготовка территории» условными обозначениями указаны участки, требующие подсыпки грунтом.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод предусматривается через очистные сооружения «Свирь» в водоприемники.

Полный объем перечисленных работ выполнить на стадии рабочего проекта.

Противоэрозионные мероприятия

Выделяются два типа деятельности временных текучих вод. Первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция – происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, мигрирующие струйками, скатываясь по склону, захватывают, уносят и откладывают мелкие частицы. Второй – линейная эрозия – вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

Эрозионная деятельность в балках и оврагах носит затухающий характер и проявляется лишь в период таяния снега и интенсивных дождей в виде плоскостного смыва.

Ливневой характер дождей и неорганизованный поверхностный сток на территории населенных пунктов способствуют интенсивному развитию эрозии. Она проявляется как в руслах постоянных водотоков, так и в сухих руслах временных. Очень быстро на территории вырабатываются каналы стока различной глубины.

Наряду с абразией заметную роль в развитии оползней играет увлажнение склонов.

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел и балок, укрепления подрезанных склонов подпорными стенками, регулирования стока поверхностных и дождевых вод.

Овраг в северо-восточной прибрежной зоне предполагается засыпать грунтом в период устройства террасирования склонов и строительства подпорных стен. Два других благоустраиваются и используются для устройства проезжей и пешеходной части к причалам маломерных судов.

Дно оврагов планируется по заданным отметкам вертикальной планировки, откосы укрепляются посевом многолетних трав и редкой посадкой низкорослых кустарников местных пород.

Морские берегозащитные сооружения

Для защиты берега Таганрогского залива в границах генерального плана  от размыва предусмотрено выполаживание и террасирование склонов с устройством подпорных стен, с постепенным спуском к Таганрогскому заливу.

По рекомендации ФГУП «Главное управления берегоукрепительных и противооползневых работ», разработавшего в 2007г. проект «Берегозащитные и противооползневые мероприятия побережья Азовского моря», береговая черта защищена каменной упорной призмой, искусственным пляжем шириной 25-40м, достаточного для погашения волн и волновой обработки берега, подпорной стенкой с откосами 1:2, укрепленной монолитным железобетоном, и террасированием клифа с устройством подпорных стен, укрепленных посевом трав. Вдоль подпорных стен предусмотрено устройство водоотводных лотков и пешеходных прогулочных дорожек.

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит избежать несчастных случаев, связанных с обрушением берега.

Возведение более дорогостоящих берегозащитных сооружений в данных природных условиях нецелесообразно.

Противооползневые мероприятия

На освоенных прибрежных оползневых территориях, на которых по каким-то причинам защита не выполнена или выполнена недостаточно, предусмотреть осуществление полного комплекса противооползневых мероприятий, а именно:

- регулирование отвода поверхностных стоков и талых вод путем строительства дренажей (дренажных штолен, прорезей, арочных контрфорсных и пр. разгрузочных скважин в основании склонов);

- отвод поверхностных вод;

- строительство закрепляющих подпорных сооружений сложной конструкции (подпорных стен на буронабивных сваях в сочетании со срезкой верхней части оползневого склона);

- агролесомелиорацию.

Противооползневые мероприятия в данном проекте намечаются в основном в террасировании склонов, устройстве подпорных стен, поверхностном водоотводе, агролесомелиорации.

Укрепление склонов с посевом трав предохранит их от выветривания.

Защита от подтопления

Затопление прибрежной территории села Шабельского и Сазальникской косы осуществляется в основном штормовыми волнами, особенно в осеннее-зимний период.

Заболачивание наблюдается в основном на всей территории косы Сазальникской и в оврагах с.Шабельском и х.Молчановка.

Причинами заболачивания оврагов являются малые уклоны поверхности, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов.

В целях защиты оврагов от затопления предусматриваются мероприятия по регулированию поверхностного стока, предотвращение стока атмосферных вод в сторону существующих оврагов, засыпка оврагов и балок с устройством дренажей.

Прибрежную пляжную территорию с.Шабельское рекомендуется увеличить до нормативного значения для погашения штормовых волн.

На территории косы Сазальникской отсыпать грунтом на высоту не менее 2,0 м для его дальнейшего обустройства и создания объектов рекреации.

Прибрежную часть косы рекомендуется отсыпать пляжеобразующим галечным материалом из ближайших карьеров с уклоном к берегам.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Устройство набережных

Согласно разработанному генеральному плану  прибрежную территорию рекомендуется застроить курортными учреждениями.

В состав рекреационной зоны входят скверы, спортивные площадки, общественные зоны отдыха, благоустроенная набережная.

Приморская набережная с объектами торгово-бытового обслуживания, спусками к пляжам Таганрогского залива, благоустроенными пешеходными связями и видовыми площадками, озеленением, малыми архитектурными формами привлечет отдыхающих, отдающих предпочтение спокойному размеренному отдыху. К их услугам также культурно-развлекательный центр, здания досуга и т.д.

При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на прибрежные участки села и на территорию Сазальникской косы для планирования территории согласно генеральному плану, а также улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и повышения уровня благоустройства территории.

Далее на спланированной территории предусматривается устройство прогулочных зон с максимальным озеленением прибрежной территории, устройством малых архитектурных форм.

Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние прибрежной части водоемов неудовлетворительное.

В дальнейшем необходимо провести ограниченные наблюдения за уровнем косы Сазальникская.

Требуется оценить количественные параметры вдоль берегового переноса наносов и илов, характер перестроек пляжа и подводного склона при штормах.

Кроме того для оценки рекреационной пригодности территории необходимо выполнить химический анализ состава пляжевых и донных отложений косы.

Отдельной и весьма важной проблемой является качество морской воды.

Восточные ветры нередко совпадают по времени с паводками на р.Дон. Учитывая загрязненность вод Дона и неэффективную работу очистных сооружений г.Таганрога, загрязняющие вещества попадают на прибрежную территорию х.Молчановка. Также ведется загрязнение окружающей среды и местными жителями.

Следовательно, требуется проведение тщательного анализа воды и донных осадков с целью выяснения степени их загрязнения химическими соединениями.

Прибрежные территории и дно Таганрогского залива необходимо очистить от ила, отсыпать дно мелким галечным или гравийным материалом для улучшения санитарно-гигиенических аспектов, организации полноценного и качественного отдыха отдыхающих и местного населения.

Все вышеперечисленные работы необходимо выполнить на дальнейшей стадии проектирования.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- скверов;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

В зоне реконструкции при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 «Благоустройство» на стадии рабочего проекта.

Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность для жизни человека.

Построенные в прежние годы здания и сооружения не рассчитаны на сейсмичность. Это обстоятельство создает опасность возникновения аварийной ситуации и требует проведения дополнительных мероприятий по усилению их конструкций, усиленной защите территории от процессов плоскостной эрозии, приводящей к развитию оврагов.

Сейсмичность участка работ для объектов массового строительства 6 баллов (изменение №5 в СНиП II-7-87, карта А).

Территория населенных пунктов поселения по комплексу природных условий (подтопление территорий, наличие просадочных грунтов I типа по просадочности) соответствует II категории инженерно-геологических условий (СП II-105-97, часть I, приложение Б).

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- наличие просадочных грунтов;

- подтопление пониженных участков поверхности;

- повышения агрессивность подземных вод на отдельных участках;

- набухание и усадка глин.

В связи с чем, на территории поселения необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве на территории Шабельского сельского поселения необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (1,0-1,8 м), но не менее нормативной глубины промерзания грунтов – 0,8 м.;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются грунты – суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» и ТСН 22-302-2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края»;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- строительство рекомендуется вести на территориях благоприятных и условно благоприятных. На территории неблагоприятной строительство вести не рекомендуется – при острой необходимости на указанной территории строительство вести только на искусственном основании;

все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов»;

На проектируемой территории частично наблюдается повышенная сульфатная агрессивность к бетону нормальной плотности.

Грунтовые воды по данным химанализов агрессивны к бетонам на портландцементах и не агрессивны к сульфатостойким цементам.

По химическому составу вода относится к хлоридно-сульфатной натриевой.

При производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций, т.к. грунтовые воды средне- и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Согласно изменению №5 СНиП II-7-81*, карта А в редакции 2000г. сейсмичность с учетом грунтовых условий рекомендуется принять 6 баллов для объектов массового строительства.

Таким образом, в районе с благоприятными условиями для строительства необходим комплекс мероприятий, предусмотренных СНиП 2.2.01-83 для грунтов I типа по просадочности.

На площади с условно благоприятными условиями для строительства необходим также комплекс мероприятий, предусмотренных СНиП 0.02.01-83 для грунтов I типа по просадочности и организация поверхностного стока.

Наиболее эффективными мерами борьбы с ЭГП на территории поселения может быть укрепление берегового уступа и растущих оврагов, посадка деревьев и низких кустарников, организация поверхностного и подземного стока.

Одним из вариантов берегоукрепления может быть рекомендовано выполаживание склона, террасирование с устройством подпорных стен с откосами, укрепленными посевом трав и закрепление основания подпорной стенки береговой черты монолитным железобетоном на высоту максимально возможной высоты волн.

Выполнение мероприятий данного варианта позволит избежать несчастных случаев, связанных с обрушением берега.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока, восстановлению естественного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным, исключая днища балок и водотоков.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений, и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

## 3.1  Инженерное оборудование территории

### 3.1.1. Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта корректировки генерального плана Шабельского сельского поселения решаются вопросы водоснабжения и канализации села Шабельского и хутора Молчановка.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии  с действующими нормативными документами.

Инженерно-геологические условия

Геологическое строение Прикубанской равнины соответствует ее геоморфологическому положению. Прикубанская равнина сложена неогеновыми породами, на поверхности которых сплошным покровом залегают лессовые суглинки.

По литологическим, минералогическим и палинологическим особенностям лессовые породы подразделяются на нижне-, средне- и верхнеплейстоценовые.

Нижнеплейстоценовые отложения слагают нижнюю часть лессовой толщи. Они сложены плотными, бурыми и буровато-красными суглинками с включением железистых и марганцевых соединений. Для этого отдела характерно наличие горизонтов с большим скоплением рыхлых известковистых образований. По механическому составу суглинки относятся к средним и тяжелым разностям. Строение плотное, характерно преобладание бурого и темно-красного цвета над желто-бурым.

Среднеплейстоценовые  отложения по механическому строению относятся к средним или легким, иногда тяжелым. В суглинках встречаются карбонатные стяжения, реже железисто-марганцевые дробинки. Наблюдаются сульфатные соли в виде мучнистых налетов и гнезд мучнистого гипса. Среднеплейстоценовые суглинки включают от одного до двух горизонтов ископаемых почв, которые сложены тяжелыми суглинками и обильными железисто-марганцевыми включениями.

Палинологические исследования показали преобладание в среднеплейстоценовое время степных ландшафтов.

Верхнеплейстоценовые суглинки слагают верхнюю часть лессовой толщи. Они светлые, желто-бурые, легкие и средние, пылеватые, лессовые, макропористые, с кристаллами гипса, гнездами и стяжениями известковых солей. В суглинках встречается горизонт ископаемой почвы.

Лессовые породы на территории Прикубанской равнины обладают просадочными свойствами первого типа грунтовых условий по просадочности. Локально распространены просадочные грунты второго типа грунтовых условий по просадочности.

Геологическое строение абразионных уступов весьма однообразно. Они сложены, в основном, лессовыми суглинками с горизонтами погребенных почв, залегающими на скифских глинах красно-бурого цвета, которые залегают на песках.

Состав отложений современных морских террас описываемой территории в основном, песчано-ракушечный, очень неоднородный, с различным процентным отношением по фракциям, от песков мелких с включением суглинистых и супесчаных частиц до дресвяно-щебенистого грунта.

Состав наносов косы Глафировской: мелко-, среднезернистый кварцевый песок, гравий, галька. Ракуша и детрит составляют 40-50%, на оконечности косы до 90%.

Тело косы Сазальницкой сложено ракушечным песком, мелкозернистым, мощностью более 3-4м. В составе наносов примерно половина приходится на продукты абразии коренного берега. Доля раковин около 40-50%, в приурезовой полосе до 85%. Ракуша поступает на оконечность косы с Песчаных островов.

#### 3.1.1.1. Водоснабжение

Существующее положение

Источником водоснабжения объектов х.Молчановка и с.Шабельское является магистральная сеть МВ-II-2.

Протяженность сетей составляет 134930 м.

ОАО институт «Ростовский водоканалпроект» в 2007г. разработал схему водоснабжения потребителей муниципального образования Щербиновский район Краснодарского Края, где были учтены все населенные пункты, входящие в муниципальное образование, в том числе х.Молчановка и с.Шабельское.

Согласно этой схеме водоснабжение хутора осуществляется от вновь проектируемого Щербиновского (Ейского) группового водопровода (ЩГВ), базирующегося на подземных водах Ленинградского месторождения, расположенного на землях Ленинградского района Краснодарского Края и имеющего резерв утвержденных эксплуатационных запасов пресных подземных вод.

Новая система ЩГВ создается по аналогии с существующей системой Ейского группового водопровода.

Так как существующие водоводы Ейского группового водопровода имеют большой процент износа, подача питьевой воды для населенных пунктов Щербиновского района, в том числе х.Молчановка и с.Шабельское, предусматривается новым разводящим водоводом Ø600 мм от магистрального водовода МВ-2 Ø1000 мм.

Химический состав воды – гидрокарбонатно-натриевый, сухой остаток в эксплуатируемой части горизонта составляет около 0,7г/л. Характерно присутствие в воде сероводорода в пределах 2-3 мг/л.

Качество воды, подаваемой потребителям после очистных сооружений водопровода, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводные сооружения имеют зоны санитарной охраны, водоводы – санитарно-защитные полосы.

Проектируемое водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения населения с учетом пожаротушения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных кольцевых сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые и противопожарные нужды.

Существующие сети, находящиеся в удовлетворительном состоянии, переключить на кольцевую сеть

Для обеззараживания воды предусматривается установка водоподготовки, размещаемой в насосной станции.

Место размещения проектируемого узла водопроводных сооружений соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Площадка водозаборных сооружений должна быть огорожена и иметь санитарно-защитную зону.

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение  принято по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет в 10 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта при-нимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 1 струя по 2,5 л/с. Общий расход составляет 12,5 л/с.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Объем работ по водопроводу

Таблица 10 - Объем работ по водопроводу

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Шабельское |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 350 | полиэтилен | 13338,60 |
| 2 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| 3 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 4 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| х.Молчановка |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 1330,00 |
|  | Водовод | 200 | полиэтилен | 2597,15 |
| 2 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| 3 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 4 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |

Данные по водопотреблению с. Шабельское

Таблица 11 - Данные по водопотреблению

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2021 г. |  |  |  | Расчетный срок 2031г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут |  | Количество потребителей, чел. |  | Норма водопотребле-ния, л/сут |  | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел | 2477 | 230 | 569,71 | 3650 | 250 | 912,50 |  | 5400 |  | 250 |  | 1350,00 |
| 2 | Рекреанты | Чел |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 250 |  | 150,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 569,71 |  |  | 912,50 |  |  |  |  |  | 1500,00 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 56,97 |  |  | 91,25 |  |  |  |  |  | 150,00 |
| 4 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 156,67 |  |  | 250,94 |  |  |  |  |  | 412,50 |
| 5 | Полив зеленых насаждений | Чел | 2477 | 50 | 123,85 | 3650 | 50 | 182,50 |  | 5400 |  | 50 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 907,20 |  |  | 1437,19 |  |  |  |  |  | 2062,50 |
| Данные по водопотреблению х. Молчановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 22 |  |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2021г. |  |  | Расчетный срок 2031 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. |  | Норма водопотребле-ния, л/сут |  | Суточный расход, м3/сут |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел | 35 | 230 | 8,05 | 120 | 250 | 30,00 | 220 |  | 250 |  | 55,00 |  |
| 2 | Рекреанты | Чел | 220 | 230 | 50,60 | 220 | 250 | 550,00 | 220 |  | 250 |  | 550,00 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 58,65 |  |  | 580,00 |  |  |  |  | 605,00 |  |
| 3 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 5,87 |  |  | 58,00 |  |  |  |  | 60,50 |  |
| 4 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 16,13 |  |  | 159,50 |  |  |  |  | 166,38 |  |
| 5 | Полив зеленых насаждений | Чел | 255 | 50 | 12,75 | 2320 | 50 | 116,00 | 2420 |  | 50 |  | 121,00 |  |
|  | Всего: |  |  |  | 93,39 |  |  | 913,50 |  |  |  |  | 952,88 |  |

#### 3.1.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации разработана в соответствии с заданием на проектирование, решениями генерального плана и учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно справке «Водоканала» сельского поселения централизованная канализация на территории  проектируемых населенных пунктов отсутствует.

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная канализация в селе. Шабельском и хут. Молчановка.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Расчет водоотведения приведен в таблицах.

На основании письма N846 от 25.11.2011г администрации Шабельского сельского поселения до строительства канализационных насосных станций  предусмотрено размещение локальных очистных сооружений расчетной производительности для групп зданий, которые самотеком не подключаются к самотечной канализационной сети (Лист НВК-3)

После строительства канализационных насосных станций   предусматривается подключение сетей к  самотечным сетям канализации (Лист НВК-3а).

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод в водоем, балку  или лесополосу.

Производительность очистных сооружений принята по расходу сточных вод на расчетный срок.

Объем работ по канализации

Таблица 12 - Объем работ по канализации

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Шабельское |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 14968,95 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 10899,95 |
| 3 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 2010,00 |
| 4 | Локальные очистные сооружения |  | стеклопластик | 10 |
| 5 | Очистные сооружения 2100м3/сут |  | стеклопластик | 1 |
| 6 | Насосные станции |  | стеклопластик | 3 |
| х.Молчановка |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 1505,05 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 1383,85 |
| 3 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 1354,30 |
| 4 | Очистные сооружения 900м3/сут |  | стеклопластик | 1 |
| 5 | Насосные станции |  | стеклопластик | 6 |

Санитарно-защитные зоны водопроводных сооружений

Зоны санитарной охраны устанавливаются на действующих и проектируемых источниках водоснабжения согласно:

- Водного кодекса РФ от 3 июня 2006г. №73-ФЗ п.2 ст.43;

- Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.4 ст.18;

- "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640;

- СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 100 м - 150 м с термической обработкой осадка. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция, табл.7.1.2 размеры санитарно – защитных зон для локальных очистных сооружений биологической очистки (типа БИОКСИ, ЭКО) производительностью до 0,2тыс. м3/сут принимаются 15м.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 13 - Основные технико-экономические показатели по разделу «Водоснабжение и канализация»

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок | На 1-ю очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Шабельское |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 907,20 | 2332,50 | 1437,19 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 907,20 | 2332,50 | 1437,19 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м | - | 13338,60 | 9337,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 783,35 | 2062,50 | 1254,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 783,35 | 2062,50 | 1254,69 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 25868,90 | 18100,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 2010,00 | - |
|  | х.Молчановка |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 93,39 | 952,88 | 913,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 93,39 | 952,88 | 913,50 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м | - | 3947,15 | 2770,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 80,64 | 831,88 | 797,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 80,64 | 831,88 | 797,50 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 2888,90 | 2000,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 1354,30 | 1354,30 |
|  | Шабельское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 1000,59 | 3285,38 | 2350,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 1000,59 | 3285,38 | 2350,69 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м | - | 17285,75 | 12107,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 863,99 | 2894,38 | 2052,19 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 863,99 | 2894,38 | 2052,19 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 28757,80 | 20100,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 3454,30 | 1354,30 |

Данные по водоотведению с. Шабельское

Таблица 14 - Данные по водоотведению

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2021 г. |  |  | Расчетный срок 2031г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел | 2477 | 230 | 569,71 | 3650 | 250 | 912,50 | 5400 | 250 | 1350,00 |
| 2 | Рекреанты | Чел |  |  |  |  |  |  | 600 | 250 | 150,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 569,71 |  |  | 912,50 |  |  | 1500,00 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 56,97 |  |  | 91,25 |  |  | 150,00 |
| 4 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 156,67 |  |  | 250,94 |  |  | 412,50 |
|  | Всего: |  |  |  | 783,35 |  |  | 1254,69 |  |  | 2062,50 |

Данные по водоотведению х.Молчановка

Таблица 15 - Данные по водоотведению

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2021 г. |  |  | Расчетный срок 2031г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел | 35 | 230 | 8,05 | 120 | 250 | 30,00 | 220 | 250 | 55,00 |
| 2 | Рекреанты | Чел | 220 | 230 | 50,60 | 2200 | 250 | 550,00 | 2200 | 250 | 550,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 58,65 |  |  | 580,00 |  |  | 605,00 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 5,87 |  |  | 58,00 |  |  | 60,50 |
| 4 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 16,13 |  |  | 159,50 |  |  | 166,38 |
|  | Всего: |  |  |  | 80,64 |  |  | 797,50 |  |  | 831,88 |

### 3.1.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Шабельского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края на расчетный срок (2031 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входят:

а) подсчёт электрических нагрузок;

б) разработка схем электроснабжения на напряжение 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ;

в) определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Шабельского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: поселок Шабельский, хутор Молчановка.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

1.	СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

2.	РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Расчет электрических нагрузок

Таблица 16 - Расчет электрических нагрузок

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2031г. |  | На I очередь строительства 2021г. |
| с. Шабельское |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 1543 | 1543 |  |
|  | - проектируемый | 2036 | 703 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 234 | 234 |  |
|  | - проектируемый | 1066 | 524 |  |
| 3 | Наружное освещение | 54 | 37 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1831 | 1814 |  |
|  | б) Проектируемые | 3102 | 1227 |  |
|  | Итого: а) + б) | 4933 | 3041 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 3453 | 2128 |  |
| х. Молчановка |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 36 | 36 |  |
|  | - проектируемый | 184 | 90 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 3 | 3 |  |
|  | - проектируемый | 40 | 22 |  |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 1 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 41 | 40 |  |
|  | б) Проектируемые | 224 | 112 |  |
|  | Итого: а) + б) | 265 | 152 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 186 | 107 |  |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от подстанции ПС-35/10 кВ "Шабельская" мощностью 2,5 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы:

На ПС-35/10 кВ "Шабельская":

-	Замену силового трансформатора Т-1 мощностью 2,5 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА, с РПН.

-	Установку силового трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА с РПН.

-	Реконструкцию ОРУ-35 кВ с заменой МВ-35 кВ, СМВ-35 кВ на элегазовые выключатели 35 кВ - 3 шт.

Запроектировать и построить ПС-110/35/10 кВ «Молчановка» мощностью 10 МВА (на первую очередь строительства – до 2021г.) и 2х25 МВА (на расчетный срок – до 2031г.).

Запроектировать и построить ПС-110/35/10 кВ «Ей-Укрепление» мощностью 2х10 МВА (на первую очередь строительства – до 2021г.) и 2х25 МВА (на расчетный срок – до 2031г.).

Запроектировать и построить двухзвенную линию электропередач ВЛ-110 кВ «Шабельская - Молчановка» проводом АС-185 протяженностью 18,0 км.

Запроектировать и построить линию электропередач ВЛ-35 кВ «Молчановка - Ей-Укрепление» проводом АС-95 протяженностью 12,8 км.

Линии 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ

Трассы ВЛ-110, ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к IV району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 5,06 км.

Протяжённость проектируемых ВЛ-110 кВ – 18,00 км.

Протяжённость проектируемых ВЛ-35 кВ – 12,80 км.

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 13,71 км.

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 3,04 км.

Схема электроснабжения сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Размещение ТП-10/0,4 кВ и коридоры электрических линий приведены на чертежах ЭС-2 и ЭС-3. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей приведена на чертеже ЭС-4.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Электроснабжение»

Таблица 17 - Основные технико-экономические показатели по разделу «Электроснабжение»

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2011 год | Расчетный срок 2031 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Шабельский |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 15,8 | 43,2 | 26,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 2,3 | 11,9 | 7,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 13,5 | 31,4 | 19,7 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6372 | 8002 | 7297 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5457 | 5806 | 5390 |
| х. Молчановка |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,3 | 2,3 | 1,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,4 | 0,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,3 | 1,9 | 1,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9849 | 10560 | 11111 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 9010 | 8760 | 9198 |

### 3.1.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для генерального плана Шабельского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края на расчетный срок (2031г.) выполнен на основании задания на проектирование, справок о теплоснабжении и исходных данных, выданных заказчиком.

Существующее положение

В состав Шабельского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: село Шабельское и хутор Молчановка.

Котельные и тепловые сети в настоящее время есть только в поселке Шабельский.

Таблица 18 – Список котельных

| Наименование | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| Село Шабельское |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,075 | - | - | 0,075 | 0,080 |
| Котельная №2 (существующая) | 0,206 | - | - | 0,206 | 0,220 |
| Итого: |  |  |  | 0,281 | 0,3 |

Существующая индивидуальная и секционная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов.

Проектное решение

Теплоснабжение объектов Шабельского сельского поселения на расчетный срок в границах проектируемого генерального плана предусматривается от 2-х существующих котельных и 7-и новых котельных, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной застройки.

Теплоснабжение объектов хутор Молчановка на расчетный срок в границах проектируемого генерального плана предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной застройки, а также для административных зданий, детского сада и пионерского лагеря.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22°С.

2. Средняя температура отопительного периода – плюс 0,6°С для больниц, поликлиник и детских садов, минус 0,2°С для остальных жилых и общественных зданий.

3. Продолжительность отопительного периода – 185 суток для больниц, поликлиник и детских садов, 167 суток для жилых и остальных общественных  зданий.

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

Таблица 19 – Расчет тепловых нагрузок

| Наименование | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| Село Шабельское |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,075 | - | - | 0,075 | 0,080 |
| Котельная №2 (существующая) | 0,206 | - | - | 0,206 | 0,220 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,11 | 0,12 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,1 | 0,09 | 0,17 | 0,36 | 0,40 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,200 | 0,100 | 0,100 | 0,400 | 0,430 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,204 | 0,100 | 0,350 | 0,654 | 0,700 |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,1 | 0,09 | 0,17 | 0,36 | 0,40 |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,1 | 0,09 | 0,17 | 0,36 | 0,40 |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,400 | 0,150 | 0,300 | 0,850 | 0,910 |
| Итого: |  |  |  |  | 4,38 |

Для установки в проектируемых котельных следует принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых  общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и аналогам в соответствии с действующими нормативными документами.

Отопление индивидуальных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей или от встроенно-пристроенных котельных.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

- для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

- для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 20 - Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2031 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Шабельское |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,0115263 | 0,0115263 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,0115263 | 0,0115263 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | - | 4,38 | 4,38 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | 4,38 | 4,38 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 2,8 | 2,8 |
| Шабельское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,0115263 | 0,0115263 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,0115263 | 0,0115263 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | - | 4,38 | 4,38 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | 4,38 | 4,38 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 2,8 | 2,8 |

### 3.1.4. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Шабельского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №7/9-309 от 23.11.2007г., справок ОАО «Щербиновскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения населенных пунктов Шабельского сельского поселения Щербиновского района являются существующие ГРС с.Глафировка и ГРС Николаевка.

Давление газа на выходе:

- из ГРС  с.Глафировка – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

- из ГРС  с.Николаевка – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенного пункта Шабельского сельского поселения Щербиновского района осуществляется по газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

В Шабельском сельском поселении Щербиновского района два населенных пункта и они газифицированы.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- из ГРС  с.Глафировка .

- из ГРС  с.Николаевка .

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Щербиновскаярайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Мощности существующей ГРС  позволяют осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Шабелевского сельского поселения Щербиновского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г. и на I очередь строительства - 2020г. Результаты расчетов представлены в таблицах.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 21 - Максимальные часовые расходы газа

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шабельское сельское поселение | м³/ч | 3854 | 5745 |
|  | село Шабельское | -«- | 3731 | 5520 |
|  | хутор Молчановка | -«- | 123 | 225 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 22 - Максимальные годовые расходы газа

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шабельское сельское поселение | тыс.м³/ч | 6937 | 10341 |
|  | село Шабельское | -«- | 6716 | 9936 |
|  | хутор Молчановка | -«- | 221 | 405 |

Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

Таблица 23 - Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 60 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Шабельскому СП всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 6937 | 10341 |
|  | поселок Шабельский | - тыс. м3/год | - | 6716 | 9936 |
|  | хутор Молчановка | тыс. м3/год |  | 221 | 405 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 11,4 | 13,6 | 17,3 |

### 3.1.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Шабельского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края на расчетный срок (2031г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование.

Краткая характеристика объекта

В состав Шабельского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: село Шабельское и хутор Молчановка.

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от АТС типа «Квант-Е», расположенной в с. Шабельское по ул. Советов, 20. Монтированная емкость АТС - 640 номеров, задействовано 600 номеров. К АТС подключены абоненты х. Молчановка.

Из с. Шабельское в направлении с. Ейское Укрепление имеется соединительная линия.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Шабельского сельского поселения  предусмотрена в соответствии с очередностью строительства.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

- демонтаж существующей АТС «Квант-Е» в п. Шабельский и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 1690 номеров;

- расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

- переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемую и новую АТС.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в с. Шабельское имеется радиоузел мощностью 1,25 кВт. Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации Шабельского сельского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией (УКВ-ЧМ

Для обеспечения радиовещания в Шабельском сельском поселении проектом генерального плана предусматривается строительство радиоузла в с. Шабельское с установкой передатчика типа «Октод-FM» мощностью, обеспечивающей уверенный прием сигналов абонентами поселения.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующих телевизионных узлов и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Шабельском сельском поселении в настоящее время имеется одно отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

В отделениях связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Шабельского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- Кавказский филиал ОАО Мегафон;

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка Би-Лайн).

## 3.2. Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Шабельского сельского поселения является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определена, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Проектом предлагается реконструкция существующего пожарного депо на 2 автомашины в селе Шабельском, согласно требованиям  технических регламентов.

Проектом предусмотрен  противопожарный водопровод  объединенный с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

## 3.3. Озеленение

Территория Шабельского сельского поселения представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Территория поселения относится к району умеренно-континентального климата и к сухой зоне по влажности.

Расположение села Шабельского в курортной зоне требует не только тщательного решения архитектурного облика, но и создания хороших микроклиматических условий средствами озеленения.

Зеленые насаждения общего пользования представлены озеленением жилых улиц, зелеными насаждениями, произрастающими на приусадебных участках.

Степная растительность сохранилась по склонам балок и представлена камышом, осокой, донником, терновником, ежевикой, тысячелистником, молочаем и другими травами. Древесная растительность присутствует в лесополосах и представлена, в основном, тополем, акацией, ясенем, яблоней, грушей, боярышником, алычой, туей, сосной, лохом серебристым, реже - дубом.

Одна из важнейших проблем современного градостроительства:

- улучшение окружающей человека среды и организации здоровых и благоприятных условий жизни при высокой требовательности к их архитектуре и к ландшафтной архитектуре в частности. В решении этой задачи видное место принадлежит зеленому строительству, охватывающему широкий круг вопросов архитектурно-планировочного, инженерного и биологического характера.

Генеральным планом предусматривается многофункциональная система зеленых насаждений.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

- ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветро- и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т.д.);

- индивидуального пользования (приквартирные участки) – выполняются непосредственно проживающими;

- рекреационные (лесопарки и т.д.).

В соответствии с генеральным планом, зеленые насаждения общего пользования представлены центральным парком, скверами и участками зеленых насаждений на территории общественных центров, бульварами и озеленением набережной.

В состав территории зеленых насаждений общего пользования входят также озелененные участки спортивных сооружений.

Генеральный план предусматривает создание улиц бульварного типа значительной протяженности в направлении массовых пешеходных потоков. Бульвары объединяют зеленые насаждения общественных центров жилых районов, скверов и озеленение приморской набережной в единую систему.

Учитывая природно-климатические условия села, а также многолетний опыт, настоящим проектом рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых насаждений. Деревья лиственные: акация белая, атлант высочайший, абрикос обыкновенный, гледичия обыкновенная, ива плакучая, каштан конский, клен остролистный, клен золотистый, клен явор, платан, софора японская, рябина обыкновенная, орех черный, орех грецкий, шелковица, черемуха, боярышник, липа войлочная, тополь пирамидальный, тополь канадский.

Из хвойных пород рекомендуется: ель колючая, сосна крымская, сосна обыкновенная, можжевельник обыкновенный, туя восточная, можжевельник казацкий.

Санитарно-защитная зелень создается согласно санитарным нормам, со специальным подбором пород, снижающих микрофлору воздуха, шумовые нагрузки, загрязнения воздуха, шумовые нагрузки, загрязнения его выхлопными газами транспорта.

В формировании зеленых насаждений села учтены микроклиматические условия среды проживания, необходимость защиты от перегрева, а также от суховеев, холодных ветров, необходимость проведения работ по водоотведению на больших территориях и закрепление берегов зелеными посадками.

## 3.4. Развитие транспортной инфраструктуры

Внешний автомобильный транспорт

Автотранспортная система Шабельского сельского поселения и Щербиновского района связана в единое целое сетью территориальных автомобильных дорог. По территории поселения проходят две автомобильные дороги регионального значения  II-IV технической категории – ст-ца Старощербиновская – с.Шабельское и IV технической категории – с.Шабельское – х.Молчановка.

В настоящее время транспортные и пассажирские перевозки осуществляется по автомобильной дороге регионального значения ст-ца Старощербиновская – с.Шабельское с выходом на автомобильную дорогу регионального значения г.Краснодар – г.Ейск.

Все дороги территориального значения имеют твердое покрытие, что обеспечивает круглогодичный проезд всех видов автомобильного транспорта.

На чертежах ГП-6, ГП-10  и ГП-14 показаны основные элементы существующей дорожной сети поселения, обозначены дороги, характеризующиеся наиболее интенсивной загрузкой. Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, общественные центры обслуживания, выходы на транзитные автодороги.

Проектируемая транспортная схема поселения является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и разработана с учетом увеличения ее пропускной способности обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные связи населенного пункта с функциональными зонами, отдельно стоящими объектами на межселенных территориях и автомобильными дорогами общей сети.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено создание сети дорожного автосервиса (автокемпингов, станций технического обслуживания, стоянок и т.д.).

Сеть улиц и дорог населенного пункта

Проектом предлагается развитие уличной сети села Шабельского, х.Молчановка, основанное на сохранении существующей сети улиц и дорог. Улично-дорожная сеть в населенных пунктах поселения сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без дифференциации улиц  по их значению, без учета интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети населенных пунктов выделены улицы и дороги следующих категорий:

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда: ул.Советов, ул.Мира, ул.Ленина в селе Шабельском, ул.Олейникова в хуторе Молчановка.

- улицы в жилой застройке:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

Дороги и улицы в новых проектируемых районах обозначены условно, без названий.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной се-ти необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

В центре села по улице Ленина от улицы Советов до ул.Мира, по набережным вдоль берега Тагонрогского залива и в проектируемом восточном районе генеральным планом предлагается выделить бестранспортную зону. Данная территория запроектирована как пешеходные бульвары.

Генеральным планом предложено размещение автопавильона на пересечении улиц Мира и Кирова.

По набережной вдоль берега Таганрогского залива в х.Молчановка генеральным планом предлагается выделить бестранспортную зону. Данная территория запроектирована как пешеходные бульвары.

Для временного хранения транспортных средств предусматриваются места парковок в общественных центрах обслуживания и автостоянки.

В качестве пассажирского транспорта предусматривается автобус и маршрутное такси.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрены предприятия автосервиса (станций технического обслуживания и автозаправок), строительство которых предусмотрено вдоль автодороги на село Шабельское.

# 4. Проектное предложение по изменению категории земель Шабельского сельского поселения

Комплексный анализ территории планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Воздвиженского поселения определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Шабельское сельское поселение Щербиновского района обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Территориальное и функциональное развитие центра сельского поселения села Шабельского настоящим проектом предусматривается в южном направлении.

Территориальное и функциональное развитие хутора Молчановка на расчетный срок генерального плана настоящим проектом предусматривается в существующих границах.

Таблица 24 – Площадь земель

| Категория земель | Площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, га | Проектное положение га |
| Общая площадь земель Шабельского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.: | 9741,0 | 9741,0 |
| 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | 424,4 | 544,8 |
| - село Шабельское | 379,2 | 499,6 |
| - хутор Молчановка | 45,2 | 45,2 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, из них: | 8294,5 | 7662,9 |
| - территории сельскохозяйственных производств | 110,3 | 50,5 |
| - осетровое хозяйство садкового типа | 8,8 | 8,8 |

# 5. Проектный баланс территории населенных пунктов

село Шабельское

Таблица 25 – Баланс территории

| № п/п | Вид территории | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 499,6 | 100,0 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 273,1 | 54,7 |
| 1.1 | Территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 224,5 | 50,0 |
| 1.2 | Территория проектируемой на расчетный срок, индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, из нее: | 48,6 | 9,7 |
|  | - 1-я очередь | 19,2 | 3,8 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 24,06 | 5,0 |
| 2.1 | Территория административных, кредитно-финансовых, культурно-бытовых, торговых, предприятий связи и общественного питания | 13,1 | 2,6 |
| 2.2 | Территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | 6,86 | 1,5 |
| 2.3 | Территория учреждений здравоохранения | 4,0 | 0,8 |
| 2.4 | Территория культовых сооружений | 0,1 | 0,02 |
| 3. | Производственная зона | 50,0 | 10,0 |
| 3.1 | Существующая производственная территория | 3,4 | 0,7 |
| 3.2 | Проектируемая производственная территория | 16,6 | 3,3 |
| 3.3 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | 30,0 | 6,0 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 103,7 | 20,8 |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 91,4 | 18,4 |
| 4.2 | Сооружения инженерной инфраструктуры | 0,1 | 0,02 |
| 4.3 | Территория дорожного сервиса | 7,2 | 1,4 |
| 4.4 | Откос | 5,0 | 1,0 |
| 5. | Рекреационная зона | 35,14 | 6,8 |
| 5.1 | Территория рекреационного назначения | 9,3 | 1,8 |
| 5.2 | Зеленые насаждения общего пользования | 17,84 | 3,4 |
| 5.3 | Спортивные сооружения | 2,5 | 0,5 |
| 5.4 | Территория пляжа | 5,5 | 1,1 |
| 6. | Зона режимных объектов | 0,8 | 0,2 |
| 6.1 | Зона режимных объектов | 0,8 | 0,2 |
| 7. | Зона специального назначения | 4,0 | 0,8 |
| 7.1 | Кладбище | 4,0 | 0,8 |
| 8. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | 8,8 | 1,9 |

хутор Молчановка

Таблица 26 - Площадь земель

| № п/п | Вид территории | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 45,2 | 100,0 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 18,2 | 40,2 |
| 1.1 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 15,2 | 33,6 |
| 1.2 | Территория проектируемой на расчетный срок, индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, из нее: | 3,0 | 6,6 |
|  | - 1-я очередь | 1,6 | 3,5 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,3 | 0,6 |
| 2.1 | Территория торговых предприятий | 0,3 | 0,6 |
| 3. | Зона транспортной инфраструктуры | 5,9 | 13,0 |
| 3.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 4,7 | 10,3 |
| 3.2 | Откос | 1,2 | 2,7 |
| 4. | Рекреационная зона | 10,0 | 22,2 |
| 4.1 | Территория рекреационного назначения | 8,0 | 17,8 |
| 4.2 | Зеленые насаждения общего пользования | 2,0 | 4,4 |
| 5. | Зона специального назначения | 1,8 | 4,0 |
| 5.1 | Кладбище | 0,5 | 1,1 |
| 5.2 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | 1,3 | 2,9 |
| 6. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | 9,0 | 20,0 |

# 6. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели генерального плана Шабельского сельского поселения

Таблица 27 - Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование Показателей | Единица измерения | Совре- менное состояние 2011 г | Расчетный срок 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель Шабельского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.: | га | 9741,0 | 9741,0 |
| 1.2. | 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | га | 424,4 | 544,8 |
|  | - село Шабельское | га | 379,2 | 499,6 |
|  | - хутор Молчановка | га | 45,2 | 45,2 |
| 1.3 | 2. Земли сельскохозяйственного назначения, из них: | га | 8294,5 | 7662,9 |
|  | - территории сельскохозяйственных производств | га | 110,3 | 50,5 |
|  | - осетровое хозяйство садкового типа | га | 8,8 | 8,8 |
| 1.4 | 4. Земли лесного фонда | га | - | 511,2 |
| 1.5 | 5. Земли водного фонда | га | 365,4 | 365,4 |
|  | - осетровое хозяйство садкового типа | га | 185,3 | 185,3 |
| 1.2.1 | Село Шабельское | га |  |  |
| 1.2.1.1 | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 379,2 | 499,6 |
| 1.2.1.2 | Жилая зона, в том числе: | га | 224,5 | 273,1 |
|  | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | га | 224,5 | 273,1 |
| 1.2.1.3 | Общественно-деловая зона | га | 12,3 | 24,06 |
|  | Территория административных, кредитно-финансовых, культурно-бытовых, торговых, предприятий связи и общественного питания | га | 3,7 | 13,1 |
|  | Территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | га | 7,1 | 6,86 |
|  | Территория учреждений здравоохранения | га | 1,5 | 4,0 |
|  | Территория культовых сооружений | га | - | 0,1 |
| 1.2.1.4 | Производственная зона | га | 9,7 | 50,0 |
|  | Производственная территория | га | 9,7 | 20,0 |
|  | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | - | 30,0 |
| 1.2.1.5 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 55,8 | 103,7 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 55,7 | 91,4 |
|  | Сооружения инженерной инфраструктуры | га | 0,1 | 0,1 |
|  | Территория дорожного сервиса | га | - | 7,2 |
|  | Откос | га | - | 5,0 |
| 1.2.1.6 | Рекреационная зона | га | 7,9 | 35,14 |
|  | Территория рекреационного назначения | га | - | 9,3 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | 5,0 | 17,84 |
|  | Спортивные сооружения | га | 2,5 | 2,5 |
|  | Территория пляжа | га | 0,4 | 5,5 |
| 1.2.1.7 | Зона режимных объектов | га | 0,8 | 0,8 |
|  | Зона режимных объектов | га | 0,8 | 0,8 |
| 1.2.1.8 | Зона специального назначения | га | 1,8 | 4,0 |
|  | Кладбище | га | 1,8 | 4,0 |
| 1.2.1.9 | Зона земель сельскохозяйственного использования | га | 66,4 | 8,8 |
| 1.2.2 | х.Молчановка |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 45,2 | 45,2 |
| 1.2.2.1 | Жилая зона, в том числе: | га | 15,2 | 18,2 |
|  | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | га | 15,2 | 18,2 |
| 1.2.2.2 | Общественно-деловая зона | га | 0,1 | 0,3 |
|  | Территория торговых предприятий | га | 0,1 | 0,3 |
| 1.2.2.3 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 5,9 | 5,9 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 4,7 | 4,7 |
|  | Откос | га | 1,2 | 1,2 |
| 1.2.2.4 | Рекреационная зона | га | 8,0 | 10,0 |
|  | Территория рекреационного назначения | га | 8,0 | 8,0 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 2,0 |
| 1.2.2.5 | Зона специального назначения | га | 0,5 | 1,8 |
|  | Кладбище | га | 0,5 | 0,5 |
|  | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | - | 1,3 |
| 1.2.2.6 | Зона земель сельскохозяйственного использования | га | 15,5 | 9,0 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, всего | чел | 2712 | 26420 |
| 2.1.1 | Численность постоянного населения, всего | чел | 2512 | 5620 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | село Шабельское | чел | 2477 | 5400 |
|  | хутор Молчановка | чел | 35 | 220 |
| 2.1.2 | Численность временного населения (рекреантов), всего | чел | 200 | 20800 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | село Шабельское | чел |  | 600 |
|  | хутор Молчановка | чел | 200 | 200 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 общей площади | 55,4 | 157,8 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 общей площади |  | 1,6 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 общей площади |  | 104,0 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 22,1 | 28,1 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 95 | 260 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | место | 400 | 700 |
| 4.3 | Внешкольные учреждения | место | 35 | 70 |
| 4.4 | Стационары всех типов | койка | 14 | 75 |
| 4.5 | Поликлиники (медицинские центры) | посещение в смену | 25 | 95 |
| 4.6 | Аптеки | учреждение | 1 | 3 |
| 4.7 | Станции скорой медицинской помощи | автомоб. | 2 | 4 |
| 4.8 | Курортные и оздоровительные поликлиники | посещение в смену | - | 4120 |
| 4.9 | Клубы | зрительское место | 360 | 2100 |
| 4.10 | Библиотеки | Учрежд. | 1 | 1 |
| 4.11 | Кинотеатры | место |  | 3100 |
| 4.12 | Танцевальные залы и площадки | место |  | 2500 |
| 4.13 | Спортивные залы | м2 зала |  | 2100 |
| 4.14 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 8000 | 51120 |
| 4.15 | Плавательные бассейны (открытые и закрытые) | м2 зеркала воды | - | 3650 |
| 4.16 | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади | 100 | 3020 |
| 4.18 | Предприятия общественного питания | место | - | 5280 |
| 4.19 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 230 |
| 4.20 | Прачечные | кг белья в смену | - | 4450 |
| 4.21 | Химчистки | кг вещей в смену | - | 18 |
| 4.22 | Банно-оздоровительные комплексы | место | - | 140 |
| 4.23 | Отделения банка | Операцион. место | 1 | 5 |
| 4.24 | Отделения связи | объект | 1 | 3 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 58 | 68,5 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение и канализация |  |  |  |
|  | с.Шабельское |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 907,20 | 2332,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 907,20 | 2332,50 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м | - | 13338,60 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 783,35 | 2062,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 783,35 | 2062,50 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 25868,90 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 2010,00 |
|  | х.Молчановка |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 93,39 | 952,88 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 93,39 | 952,88 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м | - | 3947,15 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 80,64 | 831,88 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 80,64 | 831,88 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 2888,90 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 1354,30 |
|  | Шабельское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 1000,59 | 3285,38 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 1000,59 | 3285,38 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м | - | 17285,75 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 863,99 | 2894,38 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 863,99 | 2894,38 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 28757,80 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 3454,30 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | с.Шабельское |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 15,8 | 43,2 |
| 6.3.2 | - на производственные нужды | -«- | 2,3 | 11,9 |
| 6.3.3 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 13,5 | 31,4 |
| 6.3.4 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6372 | 8002 |
| 6.3.5 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5457 | 5806 |
|  | х.Молчановка |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,3 | 2,3 |
| 6.3.2 | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,4 |
| 6.3.3 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,3 | 1,9 |
| 6.3.4 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9849 | 10560 |
| 6.3.5 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 9010 | 8760 |
|  | Шабельское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 16,1 | 479,8 |
| 6.3.2 | - на производственные нужды | -«- | 2,3 | 359,0 |
| 6.3.3 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 13,8 | 120,9 |
| 6.3.4 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6420 | 18729 |
| 6.3.5 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5506 | 4718 |
| 6.3.6 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 62,6 |
| 6.3.7 | Протяжённость сетей - всего, | км | 18,77 | 52,61 |
| 6.3.8 | в том числе: - сети 110 кВ | км | - | 18,00 |
| 6.3.9 | - сети 35 кВ | км | 5,06 | 17,86 |
| 6.3.10 | - сети 10 кВ | км | 13,71 | 16,75 |
| 6.4 | Проводные средства связи |  |  |  |
|  | с.Шабельское |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 61 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1179 | 2447 |
| 6.4.4 | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 971 | 1945 |
|  | х.Молчановка |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 19 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 47 | 124 |
| 6.4.4 | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 26 | 88 |
|  | Шабельское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 60 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1226 | 4171 |
| 6.4.4 | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 997 | 2033 |
| 6.5 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | с.Шабельское |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,0115263 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,0115263 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | - | 4,38 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | - |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | 4,38 |
| 6.5.3 | Протяженность сетей | км | - | 2,8 |
| 6.6 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 60 | 100 |
| 6.6.2 | Потребление газа по Шабельскому СП всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 10341 |
|  | село Шабельское | тыс. м3/год | - | 9936 |
|  | хутор Молчановка | тыс. м3/год | - | 405 |
| 6.6.3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП |
| 6.6.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 11,4 | 17,3 |

|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |
| --- | --- |

305029, Курская область, г. Курск, ул К.Маркса 66б

Тел. (4712) 58-45-22, E-mail: info@terplan.pro, www.terplan.pro

ОКПО 70481484, ОГРН 1045001851894, ИНН/КПП 5008036537/463201001

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИГОРНОЙ ЗОНЫ «АЗОВ-СИТИ»)

(разработано в соответствии с муниципальным контрактом

№03183000183190000210001 от 25.03.2019 г.)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

г. Курск 2019 г.

| Заказчик | Администрация Щербиновского района |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИГОРНОЙ ЗОНЫ «АЗОВ-СИТИ»)

(разработано в соответствии с муниципальным контрактом

№03183000183190000210001 от 25.03.2019 г.)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

Директор               					Назин О.С

Главный архитектор проекта			Сабельников А.Н.

Руководитель проекта 					Ткаченко Н.С.

г. Курск  2019 г.

- АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

- ООО НВЦ «Интеграционные технологии»

- Назин О.С.	            —    директор

- Сабельников А.Н.       	 —     главный архитектор проекта

- Бурцева Н.А.                   —    руководитель проекта

- Ашурков В.В.		 —   архитектор

Шуклин Г.С.                   —   архитектор

- Васильева М.С.	            —    зам.нач. отдела экономического анализа

- Щербакова А.А.		 —   инженер

- Яковенко А.А. 		 —   инженер-картограф

- Коржавин А.Е.                —  инженер-картограф

- Толмачева Н.А.		 —   инженер-менеджер ГИС

- Гальчанский К.Б.            —   гео-системный администратор

Содержание

Содержание	4

Введение	5

ЧАСТЬ 1.   МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	7

1. Анализ современного состояния планируемой территории	7

1.1. Характеристика природно-климатических условий	7

1.2. Краткая историческая справка	22

1.3. Расположение Шабельского сельского поселения в системе расселения	23

2.  Проблемы и направление комплексного развития территории поселения	28

3.  Обоснование предложений по территориальному планированию поселения	29

3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития поселения	29

3.2. Расчет перспективной численности населения	30

3.3. Расчёт проектной территории	31

3.3.1 Расчет селитебной территории	31

3.3.2 Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания	33

3.4. Анализ действующей градостроительной документации	36

Введение

Разработка проекта Генерального плана Шабельского сельского поселения (далее Генеральный план) осуществлена ООО НВЦ «Интеграционные технологии» в соответствии с контрактом разработано в соответствии с муниципальным контрактом №  №03183000183190000210001 от 25.03.2019 г., заключенным с Заказчиком, которым выступает администрация Щербиновского района.

Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов образований и городских округов, СП 42.13330.2011, Уставом Глафировского сельского поселения, Техническим заданием муниципального контракта, а также в соответствии с целями и задачами развития Щербиновского района, сформулированными в документах территориального планирования, социально-экономического развития Щербиновского района.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru – космоснимки, http://www.to05.rosreestr.ru/ - данные кадастрового деления - Кадастровый план территории (КПД) по Щербиновскому району.

При разработке Генерального плана Глафировского сельского поселения Щербиновского района использованы следующие периоды:

- исходный год – 2018 год;

- 1я очередь строительства – 2029 год;

- расчетный срок – 2039 год.

В Генеральном плане определены основные параметры развития территории: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, общественных, рекреационных и других видов функциональных зон.

Проект передается Заказчику в составе:

- графические материалы (карты, схемы), выведенные на бумажной основе;

- текстовые материалы (пояснительные записки);

- цифровые материалы.

Состав проектных материалов

Содержание генерального плана

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Проект Генерального плана Шабельского сельского поселения (графические материалы)»:

- карта планируемого размещения объектов местного значения (МО 1:5000);

- карта границ населенных пунктов (МО 1:5000);

- карта функциональных зон (МО 1:5000).

Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на основе анализа использования территорий муниципального образования, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

- оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;

- мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Щербиновского района;

- мероприятия, утвержденные документом территориального планирования;

- перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана Шабельского сельского поселения:

- карта современного использования территории (МО 1:5000);

-карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории (МО 1:5000);

- карта инженерной и транспортной инфраструктуры территории (МО 1:5000);

-карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (МО 1:5000).

# ЧАСТЬ 1.   МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

## 1. Анализ современного состояния планируемой территории

### 1.1. Характеристика природно-климатических условий

#### 1.1.1 Климатические условия

Согласно климатическому районированию для строительства по СНиП 2. 01-07-85 территория Шабельского сельского поселения относится к сухой провинции.

Описываемый район входит в состав Приазовской климатической провинции недостаточного увлажнения и характеризуется редкими и короткими дождями и незначительным снежным покровом.

Климат умеренно теплый. Зима наступает в конце ноября – начале декабря. Зима умеренная, не отмечается большими холодами.

По данным метеостанции г. Ейска и агроклиматического справочника Краснодарского края:

- самый теплый месяц июль (+23,7оС - +24,2о С), самый холодный месяц – январь (- 2,0оС - -5,5оС); среднегодовая температура воздуха (+ 10,0 - 9,7оС). Абсолютный максимум температуры отмечен в июле – августе (+39оС - +40оС), а абсолютный минимум (-32,0оС - -34,0 оС) – в декабре - январе.

- средняя продолжительность периода со средней температурой воздуха ≤ 0оС составляет 86 суток;

- количество годовых осадков – 450 - 500 мм/год;

- относительная влажность воздуха в декабре - январе – 87%;

- относительная влажность воздуха в июне - июле – 66 %;

Первые заморозки отмечаются в начале ноября, но в отдельные годы могут наблюдаться и в начале октября.

Снежный покров появляется в первой декаде декабря, причем более чем в 50% зим он неустойчив, не превышает 15 см. Частые оттепели снижают его высоту. В середине марта происходит сход снежного покрова. Средняя высота снежного покрова – 14 см, максимальная достигает - 48 см.

Отопительный период - 166 суток. В середине марта происходит устойчивый переход средней суточной температуры воздуха к положительным значениям, наступает весна. Однако заморозки могут наблюдаться и в начале мая.

В середине апреля устанавливается жаркая погода, в отдельных случаях дневные температуры могут повышаться до 30оС и выше.

Лето наступает в первой декаде мая. Лето жаркое и сухое. Осень теплая и продолжительная, с большим количеством солнечных дней. Среднегодовая сумма осадков для бассейна Азовского моря изменяется в интервале 335 – 418 мм.

Средняя межгодовая изменчивость годовых сумм осадков в районе достигает 22%, тогда как эта характеристика для сезонных сумм осадков составляет 40-50%.

Годовой ход осадков характеризуется наличием двух максимумов и двух минимумов. Летний максимум в районе приходится на июль и является первичным, а вторичный зимний максимум наблюдается в январе-феврале. Меньше всего осадков выпадает осенью, особенно в сентябре. Второй минимум отмечается весной – в апреле.

Годовой ход количества осадков и годовой ход их повторяемости различаются: наиболее часто они выпадают зимой и реже всего осенью. Поэтому зимний максимум количества осадков обусловлен их частой повторяемостью, тогда как летний максимум при небольшой повторяемости обусловлен их наибольшей интенсивностью.

Ливни, т.е. дожди с аномально высокой интенсивностью (0,5 мм/мин в течение 5 мин, 0,2 мм/мин в течение 1 часа и т.д.), наблюдаются в районе в период с мая по сентябрь, и наиболее вероятны в июле. Но даже в этот период они наблюдаются не ежегодно: 4-5 раз за 10 лет.

Географическое положение бассейна Азовского моря определяет преобладание здесь жидких осадков в течение всего года. Даже в холодный период года – с ноября по март – число дней с дождем обычно больше числа дней со снегом. Только в январе и феврале среднемноголетнее число дней со снегом больше числа дней с дождем (таблица 1).

Среднее многолетнее число дней с дождем (1) и снегом (2)

по данным ГМС Ейск.

Таблица 1 - Среднее многолетнее число дней с дождем (1) и снегом (2) по данным ГМС Ейск.

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 90 |
| 2 | 8 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 30 |

Известно, однако, что выпадение осадков в виде снега возможно в отдельные годы также в мае и сентябре.

Осадкообразование тесно взаимосвязано с облачностью.

Среднемноголетнее число ясных дней в году составляет 78-80 дней, а пасмурных – 112-115 дней. Наибольшее число ясных дней наблюдаются в июле и августе (13-14 дней в месяце), а самое пасмурное небо характерно для декабря и января.

Ветровой режим

На исследуемом отрезке побережья наблюдаются ветры любых направлений, однако расположение основных центров действия атмосферы определяет преобладание переноса воздушных масс в широтном направлении. Зимой устойчивое положение Азиатского максимума и наибольшая выраженность Черноморской депрессии обусловливает преобладание ветров восточной четверти, а летом противоположное расположение барических центров определяет преимущественно западный перенос.

По многолетним данным для годового хода повторяемости ветров района характерно преобладание в холодную часть года, с октября по апрель, ветров восточной группы румбов, а в теплую, с июля по сентябрь – западной.

В годовом ходе скоростей ветра выделяется два периода. С октября по апрель наблюдаются повышенные среднемесячные, а с мая по сентябрь – пониженные скорости ветра. Так, осенью среднемесячные скорости достигают 5,9 м/с, зимой – 6,8 м/с. Весной и летом они составляют 6,1 м/с и 5,3 м/с соответственно. Максимальных значений среднемесячные скорости достигают в ноябре-феврале, а минимальных – в июне-августе.

Анализ данных показывает, что наиболее частыми в районе являются ветры со скоростями 1-5 м/с (46-48%). Более сильные ветры (6-10 м/с) характеризуются несколько меньшей повторяемостью – около 35%. Тем не менее, ветры с этой скоростью играют исключительно важную роль в гидродинамике района, поскольку с ними связано формирование устойчивых течений, распространяющихся на мелководье практически на всю глубину. Штили в районе довольно редки и составляют в году не более 3-5%.

Ветры штормовой силы (скоростью более 11 м/с) образуют значительную долю в годовом балансе. Максимальные скорости ветра – более 20 м/с – характерны для северо-восточного и юго-западного направлений, и их повторяемость составляет около 1,5-2,5%. Предельно возможной для Азовского моря, считается скорость ветра 25 м/с (Белов, 1978). Следует, однако, иметь в виду, что значения расчетных функций ветра обеспеченностью 25% и менее превосходят эту величину.

Таганрогский залив является одним из наиболее штормовых районов Азовского моря. Среднегодовое количество штормов по ГМС Ейск приблизительно равно среднегодовому для всего моря и достигает 75 (табл. 2), однако в отдельные годы оно значительно превышает среднюю величину. Так, в 1970г. число штормов составило 128.

Среднегодовое количество штормов по данным

ГМС Ейск за период с 1934 по 1990 годы

Таблица 2 - Среднегодовое количество штормов по данным ГМС Ейск за период с 1934 по 1990 годы

| Скорость ветра м/с | Число случаев | Среднегодовое число случаев |
| --- | --- | --- |
| 11 | 2973 | 58,9 |
| 15 и более | 789 | 15,9 |

Штормовые ветры в 70% случаев охватывают всю акваторию моря и имеют продолжительность более 6 часов. В остальных случаях отмечаются менее длительные и локальные штормы, особенно характерные для района предполагаемого проектирования, где они обычно преобладают в теплое полугодие.

Преобладают в течение года штормы продолжительностью до суток. Наиболее продолжительные штормы вызывают ветра восточного и северо-западного направлений.

#### 1.1.2. Гидрография

Северо-западные границы Шабельского сельского поселения омывает Таганрогский залив Азовского моря.

Северной границей Шабельского сельского поселения является обширный и мелководный Таганрогский залив. Поверхность дна ровная и нарушается лишь небольшими отмелями и банками.

Рельеф берега отличается большим разнообразием. Высокие обрывы из рыхлых отложений неоген-четвертичного возраста чередуются аккумулятивными формами в виде пляжей, пересыпей и кос. Благоприятные условия способствуют развитию морских скелетных организмов, раковины которых составляют основу береговых и донных наносов. Берег Азовского моря имеет лопастные очертания. Каждый выступ срезан морем в виде плавной дуги с косами. В пределы территории Шабельского сельского поселения входит морская коса – Сазальникская.

В Таганрогском заливе Азовского моря, действуют преимущественно ветры 2-х направлений: ветры сгонные исключительно восточных направлений (север-северо-восток-восток (ССВ-В), наиболее сильные и продолжительные, и ветры нагонные (юг-юго-запад (ЮЮ-З) направлений, столь же сильные, но менее продолжительные. Ветры остальных румбов более редки, и самое главное, они не продолжительны.

Изучение и анализ материалов показывает, что отклонения от средней повторяемости группы сгонных ветров (ССВ-В) довольно значительные, но годы, имеющие максимальные отклонения от средней по сгонным ветрам, дают обратные отклонения по нагонным ветрам (ЮЮ-З), сумма же повторяемостей по сгонным и нагонным ветрам для каждого года есть величина почти постоянная и колеблется в пределах 60-68%.

Зимние, весенние и осенние месяцы характеризуются преимущественным действием сгонных (ССВ-В) ветров, в летние месяцы превалируют нагонные (ЮЮЗ-З) ветры. Непостоянные ветры В-ЮВ-Ю (восток-юго-восток-юг) и З-СЗ-З (запад-северо-запад-запад) групп наблюдаются не более 4-х дней подряд. Особенно затяжные периоды, до 18 и более суток, наблюдаются при действии ветров С-СВ-В группы.

В Таганрогском заливе довольно часты штормы. Из общего числа штормов в среднем до 70% штормы вызываются ветрами восточных румбов (сгонными) и до 20% ветрами западных румбов (нагонными). В зимние месяцы наблюдается наибольшее количество штормов, и они более продолжительны.

Уровень Таганрогского залива подвержен значительным колебаниям, зависящим от метеорологических и гидрологических факторов, из которых главным являются материковый сток и работа ветра. Материковый сток вызывает незначительные колебания уровня, работа ветра создает сгоны и нагоны воды, достигающие максимума в восточной части залива (таблица 3).

Основным фактором колебания средних годовых уровней является материковый сток, и главным образом сток р.Дон. На колебания годовых уровней имеют влияние и сгоны воды. Если в период половодья господствуют сгонные ветра, то они способствуют быстрому распределению воды по всей площади Азовского моря и оттоку ее через Керчь-Еникольский пролив.

Средние, максимальные и минимальные уровни воды

Таганрогского залива по многолетним наблюдениям, см

Таблица 3 - Средние, максимальные и минимальные уровни воды Таганрогского залива по многолетним наблюдениям, см

| Наименование пунктов наблюдений | Уровень воды, см |  |  | Амплитуда, см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средний | max | min |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Перебойный 2. Таганрог 3. Ейск 4. Мариуполь | 9 10 14 13 | 226 286 155 108 | -186 -327 -211 -108 | 412 613 366 216 |

Годовой ход уровня воды Таганрогского залива объясняется движением водных масс, поступающих в залив. Повышение уровня воды в весенние и летние месяцы идет за счет притока речной воды в залив. Понижение уровня в осенние и зимние месяцы отвечает меньшему притоку воды в залив в это время. В осенние и зимние месяцы на уровень воды значительное влияние оказывают северо-восточные ветры, производящие систематические выгоны воды, особенно ощутительные у Таганрога.

Основной причиной значительных колебаний уровней воды Таганрогского залива необходимо считать его мелководье, благодаря чему при большей силе господствующих групп ветров выводятся из равновесия сравнительно малые количества (объемы воды), получающие вертикальные перемещения (сгоны и нагоны).

Для изучения колебания уровня воды от скорости ветра, скорости господствующих ветров северо-восточной (СВ, ВСВ, В) и юго-западной (ЮЗ,ЗЮЗ,З) групп разбиты по градациям скоростей 1-3 м/с, 4-6 м/с и т.д. и по этим градациям скоростей подсчитаны за многолетие соответствующие им средние уровни воды. Данные подсчета приведены в таблице 4.

Зависимость уровня воды от скорости ветра в Ейском морском порту

Таблица 4 - Зависимость уровня воды от скорости ветра в Ейском морском порту

| Характеристика режима | Период | Скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19 и выше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сгонная группа ветров (СВ, ВСВ, В) | Навигация год | 11 8 | 3 2 | -11 -13 | -28 -30 | -52 -53 | -72 -72 | нет -119 |
| Нагонная группа ветров (ЮЗ, ЗЮЗ, З) | Навигация год | 25 22 | 29 27 | 33 33 | 42 40 | 47 47 | 73 70 | 85 92 |

Если эти точки положить на график и соединить линией, то получим, что при сгонном режиме с увеличением скоростей ветра уровень падает по линии, близкой к прямой. При нагонном режиме с увеличением скорости нагонных ветров уровень повышается по линии тоже близкой к прямой.

Из сказанного ясно, что довольно часто нормальное состояние поверхности уровня воды в Таганрогском заливе под влиянием ветров выходит из равновесия, получая колебательные движения. Благодаря мелководью залива и совпадению господствующих ветров с общим направлением его получаются систематические выгоны из залива в Азовское море и, наоборот, нагоны воды в заливе с соответствующим понижением и повышением нормального уровня залива.

Уклоны водной поверхности при сгонах и нагонах значительны и достигают величины между Мариуполем и Таганрогом 1,2см на 1км. При сильных продолжительных ветрах сгонные и нагонные волны бывают значительно больше, и таким образам, уклоны воды, создаваемые ими, приобретают еще большие значения.

Если исключить влияние ветра и подсчитать средние годовые уровни при штилях, то в этом случае уклона водной поверхности в Таганрогском заливе не наблюдается. Только в период половодья средние штилевые уровни для Таганрога и Мариуполя имеют разницу до 14см, образуя, таким образом, небольшой уклон уровней поверхности к устью залива (0,13см на 1км). Крутизна подъема и последующего падения воды при нагоне одинаковы. То же можно сказать и для сгона, но крутизна при нагонной волне больше, чем при сгонной, т.е. нагонные явления распространяются интенсивнее, чем сгонные.

Судоходные условия Таганрогского залива всецело зависят от навигационных условий, т.е. от повторяемости и продолжительности стояния их. В этом отношении Ейский морской порт находится в более благоприятных условиях по сравнению с восточной частью Таганрогского залива, так как падение уровня не превышает 2,1м, в то время как в Таганрогском порту оно достигает 3,0м.

Продолжительность стояния уровня на различных уровнях меняется из года в год в значительных пределах. В среднем годовой процент уровня выше «0» порта равен 69,8%, навигационный 76,0%, осенний 52,9%.

Течения в Таганрогском заливе вызываются материковым стоком рек, впадающих в залив – стоковые течения – и действием господствующих групп ветров, создающих сгоны и нагоны воды – дрейфовые и сгонно-нагонные течения.

Большая повторяемость и продолжительность господствующих групп ветров совершенно затушевывают стоковые течения, и в заливе действуют преимущественно течения, вызываемые сгонно-нагонными явлениями.

При уменьшении скорости ветра во время сгона или нагона воды происходит восстановление уровня воды и движения водных масс в противоположную действиям ветра сторону. Ветер в этом случае только замедляет поверхностные скорости и даже может отклонить их от общего направления.

При неустойчивом режиме, когда на протяжении одного дня наблюдаются и сгонные и нагонные явления, в заливе образуется круговорот, который чаще направлен против часовой стрелки.

При равных условиях ветрового режима скорости течения по направлению юг-запад будут больше, чем по направлению северо-восток, что обусловливается общим направлением ската Таганрогского залива.

При сгонном режиме максимальная скорость поверхностного течения достигала 70 см/с, а максимальная скорость данного течения 63 см/с. Погонное течение достигало максимальной скорости в поверхностном слое 71 см/с, а в придонном 53 см/с.

Появление льда в Таганрогском заливе обусловливается местными причинами. Лед не наносной. Одновременно с появлением льда происходит его торошение. Лед образуется при северо-восточных, реже при восточных, ветрах, ледяной покров распространяется от берега обыкновенно на 12-15км и только в суровые зимы вся западная часть Таганрогского залива покрывается сплошным ледяным покровом.

При сильных западных ветрах лед в западной части Таганрогского залива взламывается и приходит в движение. Возникновение в последствии восточных ветров вызывает унос льда в море.

Температура воды в Азовском море, имеющем небольшие размеры и малые глубины, характеризуется четко выраженным годовым ходом. Малые глубины моря и особенно мелководность прибрежных акваторий способствуют значительному прогреву вод летом и быстрому охлаждению их осенью.

Среднегодовая температура, вычисленная по 50-ти и 30-ти летним наблюдениям соответственно составляет 11,40С, что соответствует среднегодовой температуре для всего моря. Самая высокая среднемесячная температура воды в данном районе наблюдается в июле. В придонном слое воды максимальная среднемесячная температура наблюдается также в июле. Летом, при устойчивой тихой погоде, разность температур поверхностного и придонного слоев весьма мала. Но уже начиная с октября и до середины весны (апрель) температура у дна несколько выше, чем на поверхности (от 1-20С до 50С и даже более).

Весной более теплые воды поверхностного слоя располагаются над холодными придонными, и разница температур между ними достигает иногда 8-100С.

Абсолютный минимум температуры воды – температура замерзания – зависит от солености. Для бассейна Азовского моря характерна чрезвычайная пестрота солевых условий. В Таганрогском заливе соленость меняется от 1-2% до 8-9%. Соленость открытой части Азовского моря в многолетнем ряду весьма изменчива. Так, в 1912-1951гг. средняя соленость составляла 10,6%0, а после зарегулирования рек Дона и Кубани – она начала возрастать. К исходу 1975г средняя соленость моря составила 13,8%.

#### 1.1.3. Почвы, растительность и их роль в развитии береговой зоны

Почвы Краснодарского края в связи с неоднородностью рельефа, климата, растительного покрова весьма разнообразны. Типы почв отражают совокупное воздействие природных процессов, а также влияние человека, и поэтому являются показателем типа географических комплексов.

Придерживаясь географических принципов, почва края разделена на 4 основные группы:

1) почвы равнинной и предгорно-степной зоны края – это черноземы типичные, обыкновенные, карбонатные, выщелоченные, слитые, тучные, каштановые;

2) почвы лесостепи, горных и субтропических лесов – серые горно-лесные, темно-серые, лесные и горно-лесные, светло-серые горно-лесные, бурые горно-лесные, горные дерново-карбонатные, горно-луговые, желтоземы;

3) почвы речных долин и дельты Кубани – луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, аллювиально-луговые, плавневые, торфяные;

4) почвы плавневых районов Азовского побережья и Таманского полуострова – солончаки, солонцы, солоди.

Почвы на территории изысканий в пределах морских кос входят в четвертую группу, краткая характеристика их приводится ниже.

Считается, что солоди, во всяком случае, часть из них, образуются в результате деградации солонцов. Под влиянием изменения гидрологических условий на солонце скапливается и застаивается вода. Это приводит к изменению водно-воздушного режима и характера микробиологических процессов, выщелачиванию солей и постепенной замене натрия водородом. Эти и другие развивающиеся процессы приводят к тому, что в верхней половине почвенного профиля происходит разрушение алюмосиликатов, относительное обогащение кремнеземом и обеднение полуторными окислами. В результате верхняя часть почвы приобретает белесоватую окраску, рыхлое сложение, близкую к нейтральной реакции среды; нижние же горизонты продолжают частично сохранять признаки солонца (более темную окраску, плотное сложение, повышенное значение рН). Механический состав горизонта А обычно суглинистый. Гумуса в верхнем горизонте 2-4%. Содержание водорастворимых солей не превышает 0,1%.

Растительные сообщества в береговой зоне Азовского моря играют довольно значимую роль. В зависимости от их вида и экологии, они оказывают разнообразное воздействие на береговые процессы.

1.	Кустарники, типа тамариска, произрастают на песчаных поверхностях аккумулятивных форм, способствуя закреплению подвижных наносов. На берегах Азовского моря встречаются только на косах.

2.	Ксерофитная травянистая растительность – выполняет ту же роль, что и кустарники. Растет повсеместно на аккумулятивных формах. Ее исчезновение в результате земляных работ ведет к возникновению ветровой эрозии.

3.	Галофитная растительность, типа солерос (саликорния), произрастает на затапливаемых, низинных участках лагун, лиманов, в тыльных частях кос, пересыпей, в общем называемых солеными маршами. Выдерживает нагонное подтопление. Снижает до минимума эрозию поверхности как в результате воздействия ветра, так и движущийся воды. Улавливает взвешенные частицы и обеспечивает вертикальный прирост освоенной поверхности.

4.	Тростниковые сообщества, произрастающие на песчано-илистых осушках, на стыке пресных и соленых вод. Особенно широко представлены в дельтах, протоках лиманов. Уменьшают скорость водообмена и, благодаря этому аккумуляцию влекомого и взвешенного вещества, прирост суши.

5.	Высшая водная растительность, в Азовском море растет на дне, в зоне глубин 3-6м, реже 1-3м, на слабозаиленных песках. При штормах созревшие стебли отрываются от дна и постепенно накапливаются на берегу. Так возникают растительные маты, объем которых нередко достигает 50-200кг/пог.м. Такие растительные «подушки» уменьшают волновую нагрузку на берег, обеспечивая его устойчивость даже при средних по силе волнениях. В условиях сильных штормов на берегу возникает своеобразный растительно-ракушечный (песчаный гребень «бисквит»), успешно противостоящий натиску волн. Со временем захороненные в толще пляжа растительные слои разлагаются, уплотняются. Отметки упомянутого гребня снижаются, теперь волна способна уже проходить беспрепятственно вглубь пляжа до нового цикла подачи растительности на берег.

Большую часть территории района занимают почвы равнинной степной зоны – это черноземы типичные, обыкновенные, карбонатные, выщелоченные, слитые, тучные, каштановые, отнесены к 1-му типу – черноземы карбонатные среднегумусные мощные и сверхмощные. Основным признаком, отличающим их от малогумусных карбонатных черноземов, является более высокое содержание перегноя, что вызывает более темную окраску, лучше выраженную структуру, большую емкость поглощения. Мощность черноземов достигает 1,2 - 1,8 м. Почвообразующими породами служат четвертичные делювиально-эоловые лессовые суглинки.

Щербиновский район расположен в полосе степей. Так как большая часть степей распахана, занято сельскохозяйственными культурами, разнотравная степь Кубани практически отсутствует, она распахана под сельскохозяйственные культуры. Степная растительность сохранилась вдоль дорог и балок, в местах непригодных для сельского хозяйства, т. е. фрагментарно представлена камышом, осокой, донником, терновником, ежевикой, тысячелистником, молочаем и другими травами. Древесная растительность присутствует в лесополосах и представлена, в основном, тополем, акацией, ясенем, яблоней, грушей, боярышником, алычой, туей, сосной, лохом серебристым.

Почвенный покров развит повсеместно и представлен черноземами карбонатными и лугово-черноземными почвами, встречаются, солоди.

#### 1.1.4. Животный мир

В настоящее время степи в крае повсеместно распаханы, уменьшилось количество видов животных, снизилась и численность оставшихся.

В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки. У водоемов встречаются водяные крысы.

Ихтиофауна Азовского моря в пределах края насчитывает более 90 видов рыб. Видов здесь меньше, чем в Черном море, но по продуктивности Азовскому морю нет равных в мире. Вылов рыбы в 40-50-е годы составлял 60кг с га водной поверхности, теперь до 25-30кг, для сравнения мировой океан дает улов в среднем 1-2 кг с гектара. Наиболее характерными и постоянными обитателями этого водоема являются: белуга, осетр, севрюга, рыбец, шемая, судак, тарань, чехонь, лещ, азовский пузанок, камбала, бычки.

В теплое время года из Черного моря в Азовское в больших количествах заходит хамса, сельдь. Вдоль кубанских берегов, особенно в зоне выноса пресных вод, типичны пресноводные – сазан, сом, щука, жерех, уклей.

Наиболее ценными промысловыми здесь является группа проходных и полупроходных рыб: осетровые, рыбец, шемая, судак, тарань.

Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленные колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны, канюки), питающиеся грызунами и насекомыми.

Из пресмыкающихся в степях водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки, богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.

Территория Шабельского поселения входит в состав ареалов и мест обитания ряда видов (подвидов) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Краснодарского края.

Перечни (списки) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации утверждены приказом Госкомэкологии Российской Федерации  от 19.12.1997 №569.

Перечни (списки) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации утверждены приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 25.10.2005 №289.

Перечни таксонов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, перечни таксонов животных, растений и грибов, исключенных из Красной книги Краснодарского края, и перечни таксонов животных, растений и грибов, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде Краснодарского края, утверждены постановлениями главы администрации Краснодарского края от 22.12.2017 №1029 и №1028.

Вопрос о наличии или отсутствии особей и (или) мест обитания тех или иных видов (подвидов) объектов животного вида, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Краснодарского края, на каждом конкретном участке, который планируется использовать для строительства, реконструкции, капитального ремонта или размещения объектов, либо для иных видов деятельности, способных оказать воздействие на упомянутых объектов животного мира и места их обитания, может быть решен посредством проведения полевых (натурных) и камеральных исследований профильными научными организациями.

Частью 2 статьи 24 Федерального закона от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире» установлено, что юридические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность на территориях и акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные книги, несут ответственность за сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Часть территории сельского поселения расположена в границах охотничьих угодий, в связи с этим при планировании использования земельных участков, находящихся в границах охотничьих угодий, необходимо учитывать интересы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере охотничьего хозяйства, а так же охотников.

#### 1.1.5. Инженерно-геологические условия территории

Геоморфология и опасные геологические процессы

В соответствии с геоморфологическим районированием (И.И. Потапов, И.Н. Сафронов, Л.И. Чередниченко) территория изысканий входит в пределы Прикубанской равнины, аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, пологоволнистой лессовой.

Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

По особенностям рельефа И.И. Чеботарев (1938г) в пределах Прикубанской равнины выделил: возвышенную покатую равнину, низменную степную равнину, восточное приазовье.

Непосредственно территория Щербиновского района входит в более мелкий геоморфологический таксон - так называемую Степную равнину (северо-западная часть Прикубанской равнины).

В пределах Степной равнины выделяется аккумулятивный рельеф, который характерен для речных и балочных долин. В рельефе преобладают плоские водораздельные пространства.

В пределы Степной равнины Шабельского сельского поселения входят более мелкие геоморфологические элементы:

-абразионный уступ;

-склоны межбалочных водоразделов;

-водораздельные пространства;

-замкнутые понижения, просадочные блюдца;

-ложбины стока, бессточные ложбины, просадочные блюдца, овраги.

Опасными геологическими процессами Степной равнины являются:

-для территории склонов водоразделов – потенциальное подтопление, просадка грунтов первого типа, эрозионные процессы временных водотоков и дефляция;

-для территории водоразделов – просадка грунтов первого типа и локальное распространение грунтов второго типа по просадочности.

Северо-западной границей Шабельского сельского поселения служат воды Таганрогского залива. Для этой части территории характерны следующие геоморфологические элементы:

-абразионный уступ;

-современные морские террасы;

-морские косы.

Абразионные уступы (клифы) выработаны в лессовых отложениях и представляют собой почти отвесные обрывы, высотой 20-25м (граница с Ростовской областью

В целом, клифы в южной части абразионно-обвально-осыпного типа, по которым далее, как вторичный процесс, развиваются оползни, и абразионно-оползневые в северной части побережья. От границы с Ростовской областью до основания Сазальникской косы преобладают абразионно-оползневые уступы (клифы) высотой до 20-25м. На участке от поселка Шабельское до с.Глафировка берег абразионно-обвальный. Профили клифов различны, в зависимости от интенсивности абразии и обвально-оползневых процессов. На так называемых мысах (выпуклые части), клифы в непосредственной близости от уреза воды, в вогнутых частях клифы как бы отступают от уреза воды, образуя шлейфы осыпного материала шириной до 30-40м (северная часть).

Для береговой зоны Таганрогского залива характерно активное проявление абразионных процессов. По данным наблюдений партии экзогенных процессов ГУП «Кубаньгеология» скорость абразии у с. Глафировка достигает 1-3м/год, ближе к селу Шабельскому скорость абразии возрастает до 2-3м/год, далее за селом Шабельским, к границе с Ростовской областью скорость абразии увеличивается еще более.

Обвально-оползневые массы, в основном, шириной 30-40м, и в редких случаях, до 50м как бы отодвигают абразионный уступ вглубь суши. Когда форма берега выпуклого типа абразионный уступ наиболее близко подходит к воде, если же берег вогнутого типа, то абразионный уступ отступает на ширину до 50м и в этом случае абразии подвергаются обвально-осыпные массы.

Чередование в береговых обрывах пород различной плотности и водопроницаемости создает благоприятные условия для развития оползневых процессов.

На побережье оползни происходят вследствие нарушения устойчивости склона по следующим причинам:

-потери осадочными отложениями упора у основания склона, в результате абразии;

-изменения физико-механического состояния грунтов из-за переувлажнения (атмосферные осадки, насыщение отложений морской водой при шторме и т.д.);

-увеличения гидродинамического давления подземных вод или развития суффозии;

-увеличения нагрузки на склон вследствие возведения сооружений.

В.А. Мамыкина (1961г) на берегах Азовского моря выделила следующие типы оползней:

1. Поверхностные, с неглубоким захватом пород по вертикали и плоскостью скольжения, секущей напластования пород;

2. Оползни-обвалы, параллельно-ступенчатые оползни с глубоким захватом пород. Их зеркала скольжения нередко выходят на подводном склоне.

3. Пластические оползни (потоки, оплывины), образующиеся в результате переувлажнения грунтов атмосферными осадками.

4. Старые, периодически активизирующиеся оползни.

Всеми исследователями отмечается пространственная приуроченность абразионно-оползневых берегов к участкам побережья, испытавшим воздымание в голоцене или имеющим тенденцию к воздыманию в настоящее время.

На изучаемой территории происходит активное развитие оползней первого и исключительно редко второго типа.

Классический оползень-обвал активно развивается на описываемом абразионном уступе в непосредственной близости от границы с Ростовской областью. Ширина его до 200м, видимая глубина захвата до 25-30м, строение многоярусное, блоковое. По большей части структура грунтов изменена, даже визуально наблюдается  активное гравитационное продвижение блоков оползня вниз по склону к пляжной зоне.

Причиной оползания, в целом, является наличие легкоразрушаемых лессовых грунтов вверху и неогеновых неустойчивых к размыву песков внизу, отвесные незакрепленные обрывы, абразионные и эрозионные процессы и тектонические условия.

Обвально-оползневые абразионные уступы с последующими осыпями, закрывающие корневую часть абразионного уступа, имеют различное ступенчатое строение, что хорошо просматривается в профиль.

Для абразионного уступа характерными опасными геологическими процессами являются: абразия, обвалы, оползни, осыпи, нагонные волны. Темпы абразии довольны значительны и составляют для этой территории от 1 до 3м/год.

По данным ГУСНПП «Краснодарберегозащита» на участке от с.Шабельское до с.Глафировка средние темпы абразии -0.5-0.8м/год, максимальные -1.8м/год.

Из опасных геологических процессов, кроме абразии, которая является основным фактором, развиваются оползни, обвалы, осыпи.

Современная морская терраса, т.е. полоса пляжа, в среднем в северной части описываемой территории (побережье Таганрогского залива) достигает ширины 5-6м и менее. Сложен пляж неоднородным песчано-ракушечным материалом с примесью глинистого размываемого грунта. Для пляжной зоны опасными геологическими процессами являются вышеперечисленные процессы, характерные для абразионного уступа.

Подводная пологая терраса, размытая до глины неогенового возраста, представляет собой так называемый бенч, ширина которого может достигать 2-4км.

Обычно современная морская терраса является причлененной к клифу.

На территории изысканий описана морская аккумулятивная форма: Сазальникская коса.

Коса Сазальникская по условиям образования и развития может быть отнесена к типу аккумулятивных террас, она выдается в море почти на 3.0км. Она имеет симметричную форму с шириной у основания около 7.0км. Ширина пляжа в прикорневой части около 10.0м, на оконечности 25м.

Рельеф пологоволнистый, волнисто-гривистый. В средней части косы расположено озеро Долгое, сильно заболоченное и не имеющее четких границ. Наибольших размеров озеро достигает в зимне-весенний период, а в сентябре - октябре озеро полностью может исчезнуть.
            Тело косы сложено ракушечным песком, мелкозернистым, мощностью более 3-4м. В составе наносов примерно половина приходится на продукты абразии коренного берега. Доля раковин около 40-50%, в приурезовой полосе до 85%. Ракуша поступает на оконечность косы с Песчаных островов.

К опасным геологическим процессам на территории морских кос отнесены: подтопление и затопление нагонной волной. Как следствие этих процессов развиты застой поверхностных вод и заболачивание.

Средняя скорость абразии, в данном случае, это перемещение косы составляет по материалам ГУП «Кубаньгеология» - 0,5м/год, максимально 1,8м/год.

Ложбины стока, бессточные ложбины и просадочные блюдца, являются классическими элементами рельефа Степной равнины.

Ложбины стока на изучаемой территории имеют ограниченное распространение, т.е. в основном, они распространены на западной границе работ. Протяженность их в пределах изучаемой площади составляет 1.0-1.7км, ширина до 100-150м. Глубина эрозионного вреза незначительная, склоны бортов плавные, постоянных водотоков нет.

Бессточные ложбины и просадочные блюдца отличаются только размерами и иногда формой. Бессточные ложбины представляют собой огромные понижения в рельефе с плавными бортами, относительное их понижение составляет от 0.5м до 1.0-1.2м. Размеры в плане от 500м х 700м до 2,0км х 3.0км. В рельефе они широко распластаны и поэтому плохо заметны. Форма их продолговатая, неправильная, они затопляемы в паводковый период. В некоторых бессточных ложбинах отмечен застой поверхностных вод в период паводков и обильных дождей.

Просадочные блюдца обычно овальной формы небольших размеров от 100мх150м до 200х700м. Днище просадочных блюдец ниже окружающей их поверхности на 0.5-0.7м. В рельефе они хорошо заметны. Происхождение их связано с просадкой лессовых грунтов. Сложены они с поверхности деградированными суглинками, потерявшими просадочные свойства в результате замачивания. Они могут быть затоплены в период обильных дождей и паводков.

Склоны межбалочных водоразделов очень пологие плавные.

Водораздельные пространства в основном просматриваются в виде отдельных возвышений не связанных друг с другом и лишь в юго-восточной части территории они образуют единое поле. Для склонов водоразделов и водораздельных пространств из опасных геологических процессов характерно наличие просадочных свойств грунтов и эоловая деятельность (пыльные бури).

Геологическое строение

Геологическое строение Прикубанской равнины соответствует ее геоморфологическому положению. Прикубанская равнина сложена неогеновыми породами, на поверхности которых сплошным покровом залегают лессовые суглинки. Однако территория этой равнины имеет мало естественных обнажений, которые обычно вскрывают не всю толщу. Поэтому большое значение придается описанию лессовых пород по буровым скважинам.

В пределах Прикубанской равнины лессовые породы представлены как легкими, так и тяжелыми разностями и обнаруживают неодинаковую интенсивность окраски. С поверхности до глубины 12-15м окраска у них палево-желтая и буровато-желтая, а к низу становится красновато-желтой. В верхней части лессовые породы легкие и средние, макропористые, к низу переходят в более тяжелые и разбиты вертикальными и горизонтальными трещинами. Некоторые слои содержат большое количество «белоглазки» и карбонатных стяжений. В отдельных прослоях содержание карбонатных стяжений достигает 60%. Размеры их разнообразны – от 0.5 до 20см. В толще лессовых пород встречаются от 1 до 8 горизонтов ископаемых почв, которые придают лессовым породам полосчатое строение. Наибольшее количество ископаемых почв отмечается на водоразделах, по направлению к речным долинам и балкам они обычно исчезают.

По литологическим, минералогическим и палинологическим особенностям лессовые породы подразделяются на нижне-, средне- и верхнеплейстоценовые.

Нижнеплейстоценовые отложения слагают нижнюю часть лессовой толщи. Они сложены плотными, бурыми и буровато-красными суглинками с включением железистых и марганцевых соединений. Для этого отдела характерно наличие горизонтов с большим скоплением рыхлых известковистых образований. По механическому составу суглинки относятся к средним и тяжелым разностям. Строение плотное, характерно преобладание бурого и темно-красного цвета над желто-бурым.

Среднеплейстоценовые отложения по механическому строению относятся к средним или легким, иногда тяжелым. В суглинках встречаются карбонатные стяжения, реже железисто-марганцевые дробинки. Наблюдаются сульфатные соли в виде мучнистых налетов и гнезд мучнистого гипса. Среднеплейстоценовые суглинки включают от одного до двух горизонтов ископаемых почв, которые сложены тяжелыми суглинками и обильными железисто-марганцевыми включениями.

Палинологические исследования показали преобладание в среднеплейстоценовое время степных ландшафтов.

Верхнеплейстоценовые суглинки слагают верхнюю часть лессовой толщи. Они светлые, желто-бурые, легкие и средние, пылеватые, лессовые, макропористые, с кристаллами гипса, гнездами и стяжениями известковых солей. В суглинках встречается горизонт ископаемой почвы.

Лессовые породы на территории Прикубанской равнины обладают просадочными свойствами первого типа грунтовых условий по просадочности.

Локально распространены просадочные грунты второго типа грунтовых условий по просадочности.

Несмотря на всестороннее изучение лессовых пород до настоящего времени мнения ученых об их происхождении расходятся.

Пыльца и споры, выделенные из лессовых пород Прикубанской равнины, позволили восстановить климатические условия в плейстоцене и подтвердили чередование похолодания, при котором существовала сильно разряженная степная равнина сухой степи (до полупустыни), с последующим затем смягчением климата, вызывающим развитие степей и лесостепей с участием широколиственных пород.

Лессовые породы накапливались в ледниковые периоды с холодным сухим климатом. В межледниковые периоды климат становился влажным и образование лесса прекращалось. По условиям образования среди лессовых пород Западного Предкавказья можно выделить следующие генетические типы:

-Эоловый (Прикубанская равнина);

-Делювиальный (на склонах речных долин и балок);

-Аллювиальный (на поверхности речных террас Восточно-Кубанской и Западно-Кубанской равнин).

Основанием для выделения эолового генетического типа служат условия залегания, большие мощности на высоких отметках, отсутствие сортировки и слоистости. Эоловая гипотеза подтверждается увеличением в породе глинистых частиц и уменьшением песчаных от более низких отметок к высоким.

Геологическое строение описываемой части Степной равнины представлено с поверхности следующими отложениями четвертичного возраста:

-аллювиально-пролювиальные отложения ложбин стока – суглинки и глины непросадочные;

-делювиальные отложения – суглинки просадочные и непросадочные;

-эолово-делювиальные отложения – суглинки просадочные.

Кроме того, все вышеперечисленные отложения перекрыты почвой просадочной и непросадочной.

Геологическое строение абразионных уступов весьма однообразно. Они сложены, в основном, лессовыми суглинками с горизонтами погребенных почв, залегающими на скифских глинах красно-бурого цвета, которые залегают на песках.

Состав отложений современных морских террас описываемой территории в основном, песчано-ракушечный, очень неоднородный, с различным процентным отношением по фракциям, от песков мелких с включением суглинистых и супесчаных частиц до дресвяно-щебенистого грунта.

Тело косы Сазальникской сложено ракушечным песком, мелкозернистым, мощностью более 3-4м. В составе наносов примерно половина приходится на продукты абразии коренного берега. Доля раковин около 40-50%, в приурезовой полосе до 85%. Ракуша поступает на оконечность косы с Песчаных островов.

Тектоническое строение

Территория Щербиновского района в соответствии со схемой тектонического районирования входит в пределы Ростовского свода Украинского щита.

Ростовский свод представляет собой пологий приподнятый участок восточного погружения Украинского щита, где палеозойский фундамент, как и на всей обширной площади южного склона щита, облекается меловыми породами и почти горизонтально лежащими палеогеновыми и более молодыми отложениями.

Вершина свода соответствует устью р.Дон в 20км к юго-западу от г.Ростова. Фундамент здесь залегает на глубинах 380-400м, вдоль оси к западу он понижается до 500-550 и 600м, чем определяется неглубокое Таганрогское седло, отделяющее Ростовский свод от Украинского щита. Ростовский свод является частью Русской плиты, по фундаменту ему соответствует Ростовский выступ (допалеозойских (архейско-среднерифейских) кристаллических образований, имеющий антиклинорное строение. Отвечающее ему поле развития докембрийских гнейсов, гранитов и кристаллических сланцев представлено вытянутым субширотным многоугольником длиной около 125км.

Границы свода и выступа на плане совпадают. На севере, востоке и юге они определяются появлением в составе фундамента срезанных домезозойских денудаций палеозойских дислоцированных пород, слагающих основание прилегающей с севера, востока и юга Скифской плиты.

Склоны Ростовского выступа осложнены разрывами, ограничивающими ряд горстообразных блоков, облекаемых базальными горизонтами чехла, что может быть причиной образования ловушек и залежей углеводородов.

На северо-востоке территорию Щербиновского района в соответствии со схематической картой новейшей тектоники (Турбин Л.И., Александрова Н.В., масштаб 1:500 000, 1979г) пересекает диагональный тектонический разлом – Транскавказский.

Транскавказский глубинный разлом длительного формирования простирается от Минералводского выступа до Таганрогского залива. Вдоль зоны разлома, а также оперяющих и сопрягающихся с ним нарушений низких порядков, протягивается Северо-Кавказский вулканоплутонический пояс. Разлом ограничивает распространение образований триаса и юры, широко развитых западнее его зоны, практически отсутствующих в восточном крыле, где осадки мела ложатся непосредственно на палеозойские образования значительно приподнятого и глубоко размытого фундамента.

Северо-Западный фланг Транскавказского разлома совпадает с северным «продолжением» Канеловского разлома в фундаменте, в той его части, где он меняет меридиональное направление на северо-западное.

Транскавказский разлом, как и однотипный Краснодарский, является правосторонним взбросо-сдвигом и относится к категории шарнирных.

Время активного развития взбросо-сдвига, судя по возрасту интрузий и экструзий сопровождающего его Северо-Кавказского вулкано-плутонического пояса, растягивается с конца среднего палеозоя по конец антропогена. Заложение же Транскавказского разлома, видимо, произошло значительно раньше, еще вначале палеозоя.

Фоновая сейсмичность территории в соответствии с картой ОСР -97-А, СНиП II-7-81* (Строительство в сейсмических районах) и СНКК 22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края) составляет 6 баллов.

Гидрогеологические условия

На территории Краснодарского края исследователями выделяются гидрогеологические структуры первого порядка:

- Азово-Кубанский артезианский бассейн;

- Система малых артезианских бассейнов Таманского полуострова;

- Большекавказский бассейн подземных вод.

Азово-Кубанский бассейн занимает порядка 60% территории края, куда и входит территория Щербиновского района.

При строительном освоении территории и дальнейшей ее эксплуатации воздействию техногенных факторов подвергаются воды первого водоносного горизонта, а также и положение уровня подземных вод влияет на выбор типа фундамента. Исходя из таких факторов, при инженерно-геологических изысканиях изучается только первый водоносный горизонт подземных вод.

На территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на склонах водоразделов и водоразделах приурочены к делювиальным и эолово-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками. Залегание водоносного горизонта на глубине от 2.0 до 5.0-10.0м и более.

Подземные воды в пределах морских террас тесно связаны с уровенным режимом Азовского моря.

Питание подземных вод осуществляется на всей площади их распространения, в основном за счет инфильтрации атмосферных и оросительных (на мелиоративных системах) вод, фильтрационных потерь из оросительных каналов, за счет подтока из напорных водоносных комплексов. В пределах населенных пунктов – за счет инфильтрации техногенных потерь воды.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло рек, балок, проток, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий западное-северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Колебание уровня подземных вод зависит от  сезонных и многолетних изменений погодно-климатических факторов.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 1.0м до 0,5м, уменьшаясь с глубиной. Режим уровней свидетельствует о преимущественно инфильтрационном питании, а положение уровня и амплитуда колебания определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

На орошаемых площадях положение уровней подземных вод еще находится в зависимости от проводимых ирригационных мероприятий.

#### 1.1.6. Инженерно-геологическое районирование территории

Шабельского сельского поселения Краснодарского края

В соответствии с картой инженерно-геологического районирования Краснодарского края масштаба 1:200 000 район работ входит в пределы:

инженерно-геологического региона – I – Платформенные склоны умеренных поднятий и прогибаний;

инженерно-геологической подобласти – I – А1 - Равнины низменной, аккумулятивной, лессовой пологоволнистой (Степная равнина, северная часть Прикубанской равнины).

Исходя из принципов, предложенных И.В. Поповым, территория разделена на инженерно-геологические таксоны:

-районы;

-подрайоны;

-участки.

Инженерно-геологические районы на территории Шабельского сельского поселения выделены по геоморфологическому положению:

- III - инженерно-геологический район ложбин стока и замкнутых понижений;

- IV- инженерно-геологический район склонов водоразделов;

- V - инженерно-геологический район водоразделов;

- VI - инженерно-геологический район морских террас;

- VII - инженерно-геологический район абразионного уступа.

Инженерно-геологические подрайоны выделены по генезису, стратиграфо-генетическим комплексам отложений и специфическим свойствам грунтов.

В третьем инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – III - 2 – распространения голоценовых аллювиально-пролювиальных отложений, представленных глинами и суглинками;

В четвертом инженерно-геологическом районе выделен инженерно-геологический подрайон - IV - 3 – распространения делювиальных отложений, представленных суглинками просадочными и непросадочными;

В пятом инженерно-геологическом районе выделен инженерно-геологический подрайон - V - 4 – распространения верхнеплейстоценовых эолово-делювиальных отложений, представленных суглинками просадочными первого типа грунтовых условий по просадочности, с локальным распространением суглинков просадочных второго типа.

В шестом инженерно-геологическом районе выделен инженерно-геологический подрайон - VI - 5 – распространения современных морских отложений, представленных песками различной крупности с включением ракуши;

В седьмом инженерно-геологическом районе выделен инженерно-геологический подрайон - VII - 6 – распространения деляпсивных отложений, представленных суглинками непросадочными, глинами, песками.

Инженерно-геологические участки подразделяются по залеганию уровня подземных вод от поверхности земли:

а - подземные воды на глубине от 0 до 2.0 м;

б - подземные воды на глубине от 2.0 до 5,0 м;

в- подземные воды на глубине от 5.0 до 10.0 м;.

г- подземные воды на глубине более 10.0м.

В третьем инженерно-геологическом районе выделен участок - III -2-г с уровнем залегания подземных вод более 10.0м.

В четвертом инженерно-геологическом районе выделен участок с уровнем залегания подземных вод более 10.0м -  IV- 3-г.

В пятом инженерно-геологическом районе выделен инженерно-геологический участок с уровнем залегания подземных вод более 10.0м  V- 4-г.

В шестом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок с уровнем залегания подземных вод от 0.0 до 2.0м - VI- 5-а.

В седьмом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок с уровнем залегания подземных вод более 10.0м -  VII- 6-г.

Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для строительства с позиций экономической целесообразности. Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности.

В итоге после районирования территории Шабельского сельского поселения можно сделать следующие выводы:

-Территории, требующие минимальных затрат на инженерную защиту составляют 80% от площади всей территории;

-Территории, требующие максимальных затрат на инженерную подготовку составляют 20% от всей площади.

### 1.2. Краткая историческая справка

Село Шабельское – одно из самых старых сел на Кубани, в истории которого отразилась история нашего Отечества за последние два столетия.

Летом 1783 года в присутствии тысяч ногайцев, собранных Суворовым в Ей-Укреплении, хан Гирей торжественно отрекся от власти. По приказу Екатерины началось выселение ногайцев в уральские степи. Освободившееся место императрица щедро даровала дворянам. Высочайшей милости был удостоен и майор Змеев, получивший более пяти десятин земли на побережье Таганрогского залива.

Из Курской губернии Змеев переселил 40 крестьян. Уже в 1783 году у селения Сазальник, как сначала называлось село, были проведены первые земляные работы. В новом поместье насчитывалось 168 голов крупного рогатого скота, 78 лошадей. Немного земли получили крестьяне. Через некоторое время Сазальник было переименовано в Николаевку. После смерти помещика Змеева, в 1811 году его имением завладел другой помещик Павел Васильевич Шабельский. При нем население села увеличилось за счет переселенцев с Украины, из Воронежских и других губерний. На нового владельца работало 2662 крепостных крестьянина. Крестьяне жили в бесправии, являясь собственностью помещика, который очень сурово с ними обходился.

В списке населенных мест войска Донского за 1915 год значится: «поселок Шабельский Шабельской волости Ростовского округа при Азовском море. Число дворов 544, число жителей: мужчин – 3861 чел., женщин – 2405. в поселке имеется волостное сельское правление, церковь, народное училище, церковно-приходская школа, четыре маслозавода, паровая мельница, 6 ветряных мельниц. Есть земская почтовая станция …».

В 1917 году в Шабельском был создан первый сельсовет. Как и всю страну, село охватило пламя Гражданской войны. По всей стране война разбросала жителей села. Весной 1921 сельсовет был вновь организован. В 1925 году было создано первое сельскохозяйственное товарищество по совместной обработке земли. На побережье появилась первая рыболовецкая бригада, в которую объединились бедные рыбаки. В 1929 году были созданы рыболовецкие артели. Позже, при слиянии образовался рыбколхоз им.Суворова.

Во время ВОВ жители Шабельского самоотверженно сражались с врагом на всех фронтах от Белого до Черного морей. Более 1000 человек село проводило на войну. Каждый вернувшийся домой имеет высокие правительственные награды, а имена тех, кто не вернулся, навсегда увековечены на мраморе мемориального комплекса, возведенного в центре села.

После войны жители с энтузиазмом начали восстанавливать разрушенное хозяйство. С 1971 года хозяйство носит почетное звание «Колхоз высокой культуры земледелия». Известную славу одного из лучших в крае имеет и рыбколхоз им.Суворова.

Село Шабельское стоит на берегу Таганрогского залива, и работа каждого третьего жителя связана с морем. Рыбацкая профессия в селе одна из главных. Сотни тружеников Шабельского за свою многолетнюю работу получили правительственные награды, сейчас они трудятся на благо хозяйству, стараясь преумножить трудовую славу родного села.

### 1.3. Расположение Шабельского сельского поселения в системе расселения

#### 1.3.1. Административное устройство муниципального образования Шабельское сельское поселение

На основании закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Щербиновский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 23 июня 2004 года, установлены границы муниципального образования Щербиновский район. В составе муниципального образования были образованы муниципальные образования – сельские поселения и установлены их границы. Муниципальное образование Щербиновский район было наделено статусом муниципального района с административным центром в станице Старощербиновской.

Щербиновский район расположен в северной части Краснодарского края. На северо-востоке он граничит с Азовским районом Ростовской области, на востоке - со Староминским районом, на юге - с Каневским и на юго-западе - с Ейским районом.

Северная, западная и южная часть территории района омываются Ейским лиманом и Таганрогским заливом Азовского моря, которые разделены Глафировской косой, относящейся к природным достопримечательностям.

Связь района с краевым центром проходит через автодорогу Краснодар – Ейск.

Станица Старощербиновская является административным и культурным центром муниципального образования Щербиновский район и муниципального образования Старощербиновское сельское поселение. С краевым центром г.Краснодаром станица связана железной и автомобильными дорогами.

Муниципальное образование Шабельское сельское поселение является одним из восьми сельских поселений, входящих в состав Щербиновского района.

Муниципальное образование Шабельское сельское поселение находится в северо-западной части муниципального образования Щербиновский район, на севере и западе омывается водами Таганрогского залива Азовского моря, на юге граничит с Глафировским, Николаевским и Ейскоукрепленским сельскими поселениями Щербиновского района, на востоке - с Азовским районом Ростовской области.

В состав Шабельского сельского поселения входят два населенных пункта - село Шабельское - административный центр поселения - и хутор Молчановка.

Общая численность населения муниципального образования Шабельское сельское поселение по состоянию на 01.01.2019 года составляет 2 374 человек.

#### 1.3.2. Экономическая база развития муниципального образования

Шабельское сельское поселение

Шабельское сельское поселение входит в состав муниципального образования Щербиновский район, экономика которого имеет выраженное сельскохозяйственное направление с преобладанием зернового растениеводства. Кроме зерновых культур, возделываются подсолнечник, сахарная свекла, овощные и плодовые культуры. В районе хорошо развит животноводческий комплекс. В сельском хозяйстве занято более 40 % всего работающего населения района.

Основными бюджетообразующими предприятиями Шабельского сельского поселения являются рыбколхоз им.Суворова и СПК колхоз «Приморский».

Рыбколхоз имени Суворова, центральная усадьба которого расположена в селе Шабельском, ведет промышленное рыболовство в Таганрогском заливе. Кроме того, занимается воспроизводством полупроходных рыб — тарани и судака — на озере Долгом. Численность работающих - 99 человек.

Площадь используемых земель СПК «Приморский» составляет 7641 га сельхозугодий, численность работающих -360 человек. Продукция, выпускаемая сельхозпредприятием, достаточно разнообразна: зернобобовые культуры, картофель хрустящий, молоко цельное, мясо крупного рогатого скота, овощи открытого грунта, подсолнечник, свекла сахарная, свинина.

В 2004 году руководители и специалисты Щербиновского района побывали в животноводческих хозяйствах Дании, где взяли на вооружение основные технологические приемы в отрасли свиноводства. Стабильность в кормообеспечении и удачно складывающаяся конъюнктура мясного рынка позволила увеличить численность свинопоголовья в 2004 году по сравнению с 2003 годом на 1,2 тыс. голов. За три месяца 2005 года она выросла еще на 6,6 тысяч голов и к 1 марта составила более 42 тысяч голов.

Увеличение спроса и рост цен на продукцию животноводства положительно отразились на экономике отрасли. В 2004 году сумма от реализации продукции животноводства Щербиновского района составила около 430 миллионов рублей - 47% в общем объеме производства.

В настоящее время основной проблемой, препятствующей развитию аграрного сектора, является недостаток собственных инвестиционных ресурсов, что существенно снижает темпы роста сельскохозяйственного производства.

В настоящее время большое внимание уделяется развитию рекреации на побережье Азовского моря. В районе большие и пока неиспользуемые резервы развития санаторно-курортной сферы. Прекрасный климат, лечебные грязи, минеральные источники благоприятствуют созданию бальнеологических курортов, организации детского отдыха, развитию таких видов досуга, как спортивная охота и рыбная ловля.

Согласно Постановлению главы администрации Краснодарского края от 7 августа 1997 г., село Шабельское является курортом местного значения, поэтому приоритеты в экономике отдаются развитию курортной отрасли.

Проектируемая территория обладает огромным потенциалом для организации отдыха и туризма, не используемым в настоящее время из-за отсутствия инвестиций. Благоприятные климатические условия, живописные ландшафты, близость азовского побережья – все это при наличии комфортных условий для отдыха сделает территорию Шабельского сельского поселения привлекательной для множества отдыхающих. Уникальные места для отдыха на побережье Азовского моря могут стать серьезным источником пополнения районного бюджета.

Формирование конкурентоспособной курортной отрасли в качестве одной из ведущих отраслей экономики Шабельского сельского поселения обеспечит, с одной стороны, спрос отдыхающих на удовлетворение своих потребностей в рекреационных услугах, а с другой, внесёт значительный вклад в социально-экономическое развитие поселения, района и Краснодарского края в целом за счет увеличения доходной части краевого и муниципальных бюджетов, притока инвестиций, создания развитой транспортной и инженерной инфраструктуры, роста занятости населения, повышения спроса на товары местного производства, улучшения здоровья населения, сохранения и рационального использования культурно-исторического и природного наследия.

#### 1.3.3. Существующая территориально-планировочная организация хутора Молчановка

Хутор Молчановка - небольшой населенный пункт, расположенный на побережье Таганрогского залива. Территория хутора составляет 56 га.

Кварталы существующей жилой застройки и территория образовательно-оздоровительного лагеря объединены двумя улицами. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Из объектов культурно-бытового обслуживания имеется только магазин товаров повседневного спроса.

В центральном квартале расположено действующее кладбище.

На территории, прилегающей к хутору Молчановка, имеются объекты культурного наследия:

– 100 метров восточнее территории хутора расположена курганная группа «Молчановка 2», состоящая из двух насыпей;

- два километра южнее территории хутора рядом с фермой расположен курган «Молчановка 1»;

- юго-западнее хутора за балкой Гадючьей расположен курган «Гадючий».

Курганы распаханы.

#### 1.3.4. Население

Численность постоянного населения муниципального образования Шабельское сельское поселение по состоянию на 01.01.2019 года составляла     2 374 человека:

На территории Шабельского сельского поселения расположено 2 учреждения сезонного отдыха детей общей ёмкостью 353 места, с обслуживающим персоналом в количестве 45 человек.

Кроме того, на территории  с.Шабельское в летний период присутствует временное неорганизованное население – отдыхающие, размещающиеся в частном секторе (ориентировочно 200 человек по данным администрации поселения).

Таким образом, общая численность населения Шабельского сельского поселения составляет 2972 человек, в том числе:

•	 постоянное население – 2 374 человек,

•	 временное население – 598 человек, из них

- организованное население – 353 человека,

- неорганизованное население – 200 человек,

- обслуживающий персонал – 45 человек.

Население хутора Молчановка

Хутор Молчановка является малым сельским населённым пунктом.

По состоянию на 01.01.2010 года численность постоянного населения хутора Молчановка составила 38 человека.

В 1979 году на территории хутора проживало 114 человек.

Ухудшение материального благосостояния населения в результате кризисных явлений в экономике страны привело к возникновению сложной демографической ситуации практически на всей ее территории.

Если в крупных сельских населённых пунктах Краснодарского края естественная убыль населения в какой-то мере компенсировалась миграционным приростом, то в небольших поселениях, развитию и обустройству которых в последние годы не уделялось должного внимания, наряду с естественной убылью наблюдался и миграционный отток населения.

Поэтому с конца 90-х годов численность населения хутора Молчановка практически не изменилась.

Жители хутора Молчановка по возрастному составу распределяются в следующем соотношении:

-30 % находятся в трудоспособном возрасте, 70 % относятся к несамодеятельному населению.

На территории хутора Молчановка расположено учреждение отдыха сезонного функционирования - образовательно-оздоровительный лагерь «Альбатрос». Лагерь рассчитан на приём 220 человек в смену, обслуживающий персонал составляет 21 чел.

Таким образом, кроме постоянно проживающего, на территории хутора в летний период присутствует также временное население в количестве 279 человек, в том числе:

- организованное население (отдыхающие) – 220 человек,

- обслуживающий персонал – 21 человек.

#### 1.3.5. Жилищный фонд

Жилищный фонд на территории Шабельского сельского поселения представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками и малоэтажными двух-трёхквартирными домами с приквартирными участками. Согласно данных администрации Шабельского сельского поселения и районного БТИ, на территории Шабельского сельского поселения имеются дома общей площадью квартир 61600 м2.

Средняя жилищная обеспеченность жителей Шабельского сельского поселения составляет 25,9 м2 общей площади на человека.

Техническое состояние домов в основном капитальное и удовлетворительное. Жилищный фонд с износом более 70 процентов составляет 945 м2 (15 домов), все они расположены на территории с.Шабельское.

#### 1.3.6. Структура обслуживания

Практически все учреждения обслуживания расположены в центре поселения – с.Шабельском.

Из учреждений административно-хозяйственного назначения на территории села Шабельского расположены администрация Шабельского сельского поселения, здания правлений СПК (колхоз) «Приморский» и СПК рыбколхоз им.Суворова, АТС, почтовое отделение связи, сберкасса и др.

В селе Шабельском имеется одно детское дошкольное учреждение - детский сад на 95 мест и одна средняя общеобразовательная школа на 400 мест.

Учреждения дополнительного образования представлены Шабельской школой искусств, в которой имеются музыкальное и художественное отделения.

На территории с.Шабельского расположена вспомогательная школа-интернат, две трети ее воспитанников — это дети из других районов края.

Из учреждений здравоохранения в селе имеются участковая больница на 14 коек с поликлиникой на 25 посещений в смену, аптека.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения представлены стадионом и спортивным залом, находящимся на территории школы.

Культурно-просветительные учреждения представлены Домом культуры на 360 мест с библиотекой и музеем.

Торговая сеть села Шабельского включает в себя 5 предприятий розничной торговли общей торговой площадью 100 м2.

На территории села имеется баня на 25 посадочных мест, гостиница на 25 мест (в настоящее время не действует).

На территории хутора Молчановка из учреждений обслуживания имеется только магазин торговой площадью 18 м2.

Жители хутора Молчановка пользуются услугами учреждений и предприятий обслуживания, расположенных на территории с.Шабельское.

#### 1.3.7. Санитарное состояние

В целом территория Шабельского сельского поселения и хутора Молчановка в санитарно-гигиеническом отношении здоровая. Но все же, имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на санитарное состояние территории хутора Молчановка:

1. Часть жилой застройки хутора попадает в санитарно-защитную зону от действующего кладбища.

2. В хуторе отсутствует централизованная канализация.

3. Дороги частично заасфальтированы.

4. Для береговой зоны Таганрогского залива характерно проявление абразионных процессов.

#### 1.3.8. Существующий баланс территории  хутора Молчановка

Таблица 5 – Баланс территории

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние на 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах. Всего: В том числе: | га | 56 |
| I Жилая зона |  |  |  |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами | га | 20 |
| 1.2 | Многофункциональные общественно-деловые зоны | га | 9 |
| Итого по пункту I |  | га | 29 |
| II Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 2.1 | Территория улично-дорожной сети: | га | 3,9 |
| Итого по пункту II |  | га | 3,9 |
| III Зона специального назначения |  |  |  |
| 3.1 | Кладбище традиционного захоронения существующее | га | 0,8 |
| Итого по пунктуIV |  | га | 0,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| V Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| 4.1 | Пустыри | га | 22,3 |
| Итого по пункту V |  | га | 22,3 |
| ВСЕГО по пунктам I - V |  | га | 56 |

## 2.  Проблемы и направление комплексного развития территории поселения

Муниципальное образование Шабельское сельское поселение занимает удобное географическое положение. Находится в северо-западной части муниципального образования Щербиновский район, на севере и западе омывается водами Таганрогского залива Азовского моря, на юге граничит с Глафировским, Николаевским и Ейскоукрепленским сельскими поселениями Щербиновского района, на востоке – с Азовским районом Ростовской области. В составе Шабельского сельского поселения два населенных пункта: село Шабельское и х.Молчановка.

С юга к селу Шабельское подходит автодорога IV технической категории Шабельское – Александровка.

К хутору Молчановка с юга подходит автодорога IV технической категории «Подъезд к х.Молчановка».

В связи с недостатком территории в пределах существующих границ, необходимых для дальнейшего развития населенных пунктов, генеральными планами определено наиболее рациональное направление перспективного территориального развития населенных пунктов.

Анализируя сложившуюся ситуацию территориального развития можно сделать следующие выводы по их перспективному развитию.

Села Шабельского:

- в восточном направлении на свободной территории для развития жилых и курортных территорий.

- в южном направлении вдоль берега Таганрогского залива Азовского моря, для развития курортов.

Хутора Молчановка:

- в юго-западном и южном направлении.

Таким образом, развитие села Шабельского предусматривается за счет включения новых территорий в восточном и южном направлениях.

Развитие хутора Молчановка предусматривается за счет включения новых территорий в юго-западном и южном направлениях.

## 3.  Обоснование предложений по территориальному планированию поселения

### 3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития поселения

Главным градообразующим фактором, составляющим основу экономического развития Шабельского сельского поселения, является развитие курортной и туристко-рекреационной отрасли.

Основными предпосылками развития курортной территории Шабельского поселения являются природно-климатические условия, благоприятные для организации климатолечения и отдыха – теплый, сухой климат, возможность использования побережья для морских купаний в течение длительного периода, живописные ландшафты.

На перспективу проектом предусмотрено развитие с.Шабельского как климатологического приморского курорта, предназначенного для лечения и отдыха взрослого населения, семейного отдыха, а также туризма.

Перспективы развития курорта тесно связаны с полным обновлением курортно-рекреационной отрасли, включающей в себя:

- создание курортных учреждений различного профиля, главным образом, ориентированных на детский и семейный отдых;

- расширение типологии курортных учреждений за счет развития частного и коммерческого секторов;

- обеспечение комфортного пребывания и обслуживания всех групп отдыхающих (организованных и неорганизованных);

-дифференциацию уровня комфортности с учетом различия в доходности рекреантов и продолжительности отдыха.

Одной из главнейших задач, стоящих перед курортно-рекреационной отраслью, является привлечение рекреантов в учреждения круглогодичного функционирования.

Исходя из предполагаемой специализации курорта, запроектированы следующие типы курортных учреждений:

-пансионаты и дома отдыха для семей с детьми;

-туристические учреждения и др. учреждения отдыха (турбазы, базы отдыха, детские оздоровительные лагеря, молодёжные лагеря);

- курортные гостиницы (для неорганизованно отдыхающих);

- учреждения автотуризма (кемпинги).

Необходимо отметить, что развитие курортной отрасли и экономики курорта в целом невозможно без привлечения инвестиций.

Курорт Шабельское – привлекательный для инвесторов объект с благоприятными предпосылками для успешного развития (удобное физико- географическое положение, великолепные природные условия, наличие свободной территории для размещения рекреационной и жилой застройки). Размещение на территории села Шабельского экологически безопасных современных рекреационных учреждений отдыха приведёт к увеличению бюджета поселения, усилению экономической и налогооблагаемой базы Щербиновского района в целом, созданию дополнительного количества рабочих мест.

### 3.2. Расчет перспективной численности населения

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое. Для данного прогноза были использованы следующие данные о динамике численности населения, данные о естественном приросте/убыли населения.

Численность населения рассчитывается с учетом среднегодового общего прироста, сложившегося за последние годы в сельском поселении, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + О/100)Т,

где:

Но – ожидаемая численность населения на расчетный год;

Нс – существующая численность населения;

О – среднегодовой общий прирост;

Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2039г.)  требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории.

Расчетная численность населения была определена на первую очередь строительства, на расчетный срок.

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости.

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей сельского поселения  за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного притока населения.

Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на увеличение темпов естественного прироста и снижением уровня миграционного оттока населения в муниципальном образовании.

Для развития территории по инновационному сценарию необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в следующей таблице:

Таблица 6 – Расчет численности населения

| Показатели | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | инерционный сценарий | инновационный сценарий |
| Численность населения, чел. на 01.01.2019 г. | 2 374 | 2 374 |
| Среднегодовой общий прирост населения, % | -0,37 | 0,60 |
| Срок первой очереди, лет | 10 | 10 |
| Расчетный срок, лет | 20 | 20 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2029 г., чел | 2 288 | 2 520 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2039 г., чел. | 2 124 | 2 841 |
| Абсолютный прирост населения с 2019 по 2039 г., чел. | -250 | 467 |
| Относительный прирост населения с 2019по 2039 г., % | -11 | 20 |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что численность населения Шабельского сельского поселения за следующие 20 лет уменьшится на 250 человек. В итоге численность населения в муниципальном образовании к 2039 году составит 2124 человека.

По инновационному сценарию согласно нашим расчетам: среднегодовой общий прирост должен составить 0,6 %. В итоге численность населения в муниципальном образовании к 2039 году составит 2841 человек.

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию.

Перспективы демографического развития будут определяться:

улучшением жилищных условий;

обеспечением занятости населения;

улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;

совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

созданием более комфортной и экологически чистой среды;

созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

### 3.3. Расчёт проектной территории

### 3.3.1 Расчет селитебной территории

Расчет селитебной территории населённых пунктов Шабельского сельского поселения произведён в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием территории, включающим программы развития всех сфер его деятельности.

При численности населения в количестве 2374 человека средняя жилищная обеспеченность населения в среднем по сельскому поселению составила 25,9 кв.м/чел. Среднее значение жилищной обеспеченности населения ниже установленного стандарта социальной нормы общей площади на человека по Российской Федерации  (18 кв. м общей площади на человека при семье не менее трех человек).

Развитие жилого строительства в поселении будет идти по направлению удовлетворения потребностей населения в качественном обустроенном жилом фонде.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2039 году предлагается:

- создание базы данных по аварийному жилью с целью участия в федеральных и региональных программах по переселению граждан аварийного жилья, обеспечению жильём молодых семей и социально незащищенных категорий населения;

- проведение инженерно-изыскательских и проектных работ для
скорейшей подготовки под жилищное строительство территорий;

-  снос аварийного жилья, строительство на освободившихся территориях нового;

- запрещение нового жилищного строительства и реконструкции
существующего жилого фонда, расположенного в СЗЗ
промышленных предприятий, что приведёт к постепенному выбытию
жилья из зоны санитарной вредности;

- формирование жилья социального назначения.

Расчет объемов нового жилищного строительства Шабельского сельского поселения

•	Существующий жилищный фонд – 61600 м2 общей площади.

•	Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

2841  х 27 =  76698 м2 общей площади

где: 2841 – численность населения на расчетный срок, человек; 27,0 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом, м2/чел.

•	Объем нового жилищного строительства:

76698 – 61600 = 15098 м2 общей площади.

Таблица 7 – Прогноз объемов нового жилищного строительства

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.01.2018г. | I очередь (2018-2028 г.) | 2028 -2038 г. | Всего за период с 2018 по 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 2 374 | 2 520 | 2 841 | 3 |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 25,9 | 26,0 | 27,0 | Х |
| 3 | Жилищный фонд на 01.01.2018 г. | м2 | 61 600 | Х | Х | Х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | Х | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | Х | 61 600 | 65 529 | Х |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | Х | 3 929 | 11 169 | 15 098 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | Х | 65 529 | 76 698 | Х |

Исходя из прогнозного расчета объемов нового жилищного строительства Шабельского сельского поселения можно сделать следующие выводы. В прогнозном периоде необходимо новое жилищное строительство объемом не менее 15098 м2 для повышения уровня обеспечения населения поселения жилой площадью (на расчетный срок до 27 м2/чел).

### 3.3.2 Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Детальный расчёт вместимости учреждений обслуживания и потребности в территориях для их размещения представлен в соответствующих разделах пояснительных записок генеральных планов отдельных населённых пунктов Шабельского сельского поселения.

Для расчета ёмкости объектов обслуживания и потребности в территориях, необходимых для их размещения, использованы материалы документов Российской Федерации: Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры (одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р), СНиП-2.07-01-89*, градостроительные нормативы Москвы, Санкт-Петербурга и др.

При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности.

Расчёт учреждений и предприятий обслуживания выполнен в табличной форме по этапам строительства  отдельно для следующих категорий населения:

1.для с.Шабельское

- постоянное население

- временное население (рекреанты и обслуживающий персонал сезонных учреждений отдыха).

2. для х. Молчановка

- постоянное население

Вместимость больниц и поликлиник рассчитывается согласно социальным нормативам и нормам, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р.

Расчет потребности школ произведен в соответствии с предполагаемой на расчетный срок структурой возрастного состава населения из расчета 100 % охвата детей средним образованием.

Потребность детских дошкольных учреждений определяется, исходя из    85 % охвата детей детскими дошкольными учреждениями.

В представленных таблицах рассчитана минимальная нормативная потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения, которая должна быть соблюдена в обязательном порядке. Однако для повышения уровня комфортности проживания постоянного населения, а также создания условий полноценного отдыха и оздоровления рекреантов, объём вместимости учреждений, и виды предоставляемых услуг могут быть увеличены в зависимости от пожелания инвесторов.

Таблица 8 - Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Един. изм. | Норма |  | Расчетная емкость объектов | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Отклонение от расчетной емкости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | примечание |  | значение | % обеспеченности | значение | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 52 | мест на 1 тыс. чел. | 148 | 95 | 64,3 | 53 | 35,7 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 77 | мест на 1 тыс. чел. | 219 | 400 | 182,9 | (181) | -82,9 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | % | 3,3 | % общего числа школьников | 7 | н/д | - | - | - |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями (на районном уровне - диспансеры и больничные учреждения) | койка | 13,47 | мест на 1 тыс. чел. | 38 |  | 0,0 | 38 | 100 |
| 2 | Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | 18,15 | посещений в смену | 52 |  | 0,0 | 52 | 100,0 |
| 3 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | по заданию на проектирование |  | - | 4 | - | - | - |
| 4 | Выдвижной пункт медицинской помощи | автомобиль | 0,2 | на 1 тыс. чел. | 0,6 | - | 0,0 | 0,6 | 100,0 |
| 5 | Аптеки | м2 общей площади | 14 | на 1 тыс. чел. | 39,8 | 20 | 50,3 | 19,8 | 50 |
| 6 | Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | мест | 1 на 30 человек данной категории | - | - |  | #ДЕЛ/0! | - | #ДЕЛ/0! |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.) | га | 0,9 | на 1 тыс. чел. | 2,6 | 0,40 | 15,6 | 2,2 | 84,4 |
| 2 | Спортивные залы | м2 площ. зала | 80 | на 1 тыс. чел. | 227,3 | - | 0,0 | 227,3 | 100,0 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы сельских поселений | мест | 140 | при численности населения от 5 до 10 тыс. чел. | 300 | - | 0,0 | 300 | 100 |
| 2 | Сельские массовые библиотеки | тыс. единиц хранения | 4,5 | на 1 тыс. чел. | 13 | 10 | 78,2 | 3 | 22 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины, в том числе: | м2 торг.площ. | 300 | на 1 тыс. чел. | 852 | 106 | 12,4 | 746 | 88 |
|  | магазин продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 100 | на 1 тыс. чел. | 284 |  | Х | Х | Х |
|  | магазин непродовольственных товаров | м2 торг.площ. | 200 | на 1 тыс. чел. | 568 |  |  |  |  |
| 2 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | на 1 тыс. чел. | 114 | - | - | 114 | 100 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | на 1 тыс. чел. | 11 | - | - | 11 | 100 |
| 2 | Банно-оздоровительный комплекс | помывочн места | 7 | на 1 тыс. чел. | 20 | - | - | 20 | 100 |
| 3 | Пожарное депо | пожарный автомобиль | 0,4 | на 1 тыс. чел. | 1 | - | - | - | - |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административно-управленческое учреждение | 1 рабочее место | по заданию на проектирование |  | - | 1 | - | - | - |
| 2 | Отделения связи | объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей |  | 0 | 2 | 422 | (2) | (322) |
| 3 | Отделение, филиал банка | мест | 0,5 | на 1 тыс. чел. | 1 | - | - | 1,4 | 100 |

### 3.4. Анализ действующей градостроительной документации

на территории района и его населенные пункты

На 2019 год на территории муниципального образования Шабельское сельское поселение имеется следующая градостроительная документация:

- Генеральный план муниципального образования Шабельское сельское поселение применительно к населенному пункту с.Шабельское;

В составе проекта «Генеральный план муниципального образования Шабельское сельское поселение» разработан генеральный план хутора Молчановка.

Глава

муниципального образования

Щербиновский район						                 С.Ю. Цирульник