Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров; требования, предъявляемые к качеству, техническим и функциональным характеристикам товаров:

| № п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1. | Системныйблок 3.3 GHz, 4GB DDR3, 500GB HDD, DVD-RW: D7650M / Win7Pro / 17.3» / 3 кг или эквивалент: Операционная система: Без ОС Процессор: тактовая частота не менее 3.3 ГГц; Тип процессора: Inte lCorei3 (или эквивалент) Кэш L3 процессора: не менее 3 Мб Количество ядер: не менее 2 Тип видео: встроенный Видео: Intel HD Graphics (или эквивалент) Объем накопителя: не менее 500 Гб Скорость вращения шпинделя HDD: не менее 7200 оборотов/мин. Интерфейс накопителя: SATA3 Формат накопителя: 3.5” Оперативная память: не менее 4096 Мб (2048 + 2048 Мб) DDR3, не менее 1333 МГц Максимальный объем памяти: не менее 8 Гб Кол-во слотов DIMM: не менее 2 Оптический привод: встроенный DVD-RW, поддержка DVD+RDoubleLayer Сетевая карта: 10/100/1000 Мбит/сек Разъемы: USB 3.0 – не менее 1, USB 2.0 – не менее 3, RJ-45, VGA, разъем для микрофона, разъем для наушников Блок питания: не менее 400W Комплект поставки должен включать гарантийные талоны на системные блоки. |
| 2. | Блок питания Форм-фактор: АТХv2.2 Мощность: 400 Вт Питание материнской платы и процессора: 24+4 pin Разъемы Peripheral (Molex): 3 шт Разъемы SATA: 3 шт Разъемы для FDD: 1 шт Размер вентилятора(ов): 120мм Количество вентиляторов: не менее одного |
| 3. | Жесткий диск Объем: 1 Тб Формат накопителя 3.5" Скорость вращения шпинделя 7200 оборотов/мин. Буфер HDD 64 Мб Интерфейс HDD SATA 6Gb/s Пропускная способность интерфейса не менее 6 Гбит/сек Уровень шума 2.2 Бел в режиме Idle, 2.3 Бел при поиске Потребление энергии типичное при работе Рабочая температура 0 ~ 60°C |
| 4. | Монитор Размер экрана: 21.5 " или более Разрешение экрана: 1920×1080 Соотношение сторон экрана: 16:9 Статическая контрастность: не менее 1000:1 Яркость экрана: не менее 250 кд/м2 Время отклика: не более 5 мс Углы обзора: 170° по горизонтали, 160° по вертикали Светодиодная подсветка ЖК-панели: есть Наклон экрана: есть Угол наклона экрана: -1°/+20° Количество разъемов D-SUB: 1 Количество разъемов DVI: 1 Тип блока питания: внутренний |
| 5. | Мышь Интерфейс подключения USB Предназначение настольный компьютер Тип мыши оптическая светодиодная Колесо прокрутки да Разрешение оптического сенсора 800 dpi Количество клавиш мыши 3 |
| 6. | Клавиатура Интерфейс подключения PS/2 Предназначение настольный компьютер Тип клавиатуры мембранная Конструкция клавиатуры классическая Цифровой блок да |